1. számú melléklet  a  4/2005. (III.9.)  önkormányzati rendelethez

RÉTSÁG VÁROS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

Tartalomjegyzék

I. fejezet A tervkészítés általános adatai	4

II. fejezet A tervezési területen keletkezõ, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete	8

II.1.A keletkezõ hulladékok típusa és éves mennyisége	8

II.1.1.	Nem veszélyes hulladékok	9

II.1.2.	Szelektíven gyûjtött, kiemelten kezelendõ hulladékáramok	9

II.1.3.Csomagolási hulladékok	9

II.2.A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége	10

II.3.	A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége	10

II.3.1.	Nem veszélyes hulladékok	10

II.3.2.	A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendõ hulladékáramok	11

II.3.3.	Csomagolási hulladékok	12

II.4. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása	12

II.4.1.	Nem veszélyes hulladékok	12

II.4.2.	Kiemelten kezelendõ hulladékáramok	13

II.4.3.	Csomagolási hulladékok	13

III. fejezet A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvetõ mûszaki követelmények	14

III.1.A jogszabályokban meghatározott mûszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre elõírt követelmények ismertetése	14

IV. fejezet	Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések	15

V. fejezet A hulladékok kezelése, a kezelõtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások	15

V.1. Hulladékok gyûjtése és szállítása	15

V.1.2.	A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység általános ismertetése, értékelése	16

V.1.3.	A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének (problémakörének) ismertetése	18

V.2. A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél elõírtakon túl ismertetendõ tényezõk	18

V.2.1. 	A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési területen	18

V. 2.2. A területen a települési hulladék részeként keletkezõ biológiailag lebomló szerves hulladék mennyisége, és ebbõl a lerakásra kerülõ mennyiség, e jelenlegi komposztáló- és egyéb kezelõkapacitás és a késõbbiekben le nem rakható mennyiség összevetése	19

V.3. A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése	20

V.3.1. 	A településen keletkezõ települési folyékony hulladék mennyisége, lerakóhelyi gyûjtés -körzetenként	20

V. 3.2. A települési folyékony hulladék kezelése	21

V. 4. A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése	21

V.4.1. 	A településen keletkezõ települési szennyvíziszap mennyisége	21

V.4.2.	A tervezési terület szennyvíziszap-kezelési jellemzõi, hasznosítási módjai, hasznosított mennyiség és aránya, további hasznosítási lehetõségek,	22

VI. fejezet	Az elérendõ hulladékgazdálkodási célok meghatározása

VI.1.	A hulladékkeletkezés csökkentési célkitûzései a tervezési területen, a tervidõszak végére várhatóan keletkezõ hulladékok mennyisége és összetétele	23

VI.1.1.	A képzõdõ hulladék mennyiségének várható alakulása	23

VI.1.2.	Csökkentési célok	25

VI.2. 	Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitûzések tervezése	27

VII. fejezet	 A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program	29

VII.1.	Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztõ, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok	30

VII.2. Hulladékgazdálkodási cselekvési program	31

VII.2.1.	A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitûzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása	31

VII.2.2. A környezetvédelmileg nem megfelelõ és illegális kezelõ, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai	35

VII.3. A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje	36

VIII. fejezet	A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához	37

Melléklet:	37

2. sz. melléklet: Hulladékkódok, melyek a táblázatokban hely hiányában nem szerepelhettek a felsorolás nem teljes körû	38

3. sz. melléklet Hulladékgyûjtõ udvarban begyûjthetõ hulladékok azonosító száma, megnevezése	45

# I. fejezet A tervkészítés általános adatai

Tervezési szint: helyi hulladékgazdálkodási terv

Terv készítéséért felelős önkormányzat: Rétság Város Önkormányzata 2651 Rétság, Rákóczi út 20/22. T: 35/550-100

Készítő neve, címe: Lantos Lászlóné, 3100 Salgótarján, Meredek út 3. okl. geológus. Okl. környezetvédelmi menedzser, Kamarai engedély szám: 12 0023

Bázisév: 2002.

Tervezési időszak: 2004-2008.

A település bemutatása

Rétság Nógrád megye legnyugatibb városa. A település lakosszáma jelenleg 3000 körüli, az egyedüli település Nógrád megyében ahol a lakosságszám nő. Korábban járási székhely volt, ma a környező települések ipari, közlekedési, kereskedelmi igazgatási, kulturális és egészségügyi központja.

A településen vezet keresztül a 2. sz. fkl. út, és vasútvonallal is rendelkezik, mely Diósjenőt és Romhányt köti össze Rétságon keresztül.

A városon két patak folyik keresztü, észak-nyugat-délkeleti irányban a Feketevíz patak, és ugyanilyen irányban a Pusztaszántói patak. Ez utóbbi az Ipari Park térségében ered, itt gyakorlatilag csak egy árok, majd ez is északnyugat-délkeleti irányban folyik ki a városból.

Domborzati viszonyok: a város 220-260 m magasságú dombok között települt. A várost is jelentős szintkülönbségek jellemzik, északi határában a 2. sz. fkl. út 230 mBf-en, a város központban 190 mBf-en halad.

A város mélyvonalában 185 mBF-en folyik a Feketevíz (Jenői) patak, majd a várost délnyugat felé elhagyó 2. sz. fkl. út ismét jelentős emelkedést mutat, az Ipari Park térségében 270 mBf szintet ér el.

Környezeti állapot

Levegő

Rétság területén nincs emissziómérés, ezért levegőtisztasági adatokkal a területről nem rendelkezünk.

A város lakott területén a közeledésből származó emisszióval kell számolni.

A benzin és a levegő keverékének tökéletes égésekor széndioxid (CO2) és víz keletkezik. Az ettől való eltérés tökéletlen égést eredményez, amely levegőszennyező gázok: szénmonoxid (CO), szénhidrogének (CH), nitrogénoxidok (NOx), poliaromás szénhidrogének (PAH-ok), illékony szerves vegyületek (VOC-k), valamint és aeroszolok (szálló por) kibocsátását eredményezi.

A városi levegőben általában az antropogén NOx 47%-át, a CO 65-80%-át, a szénhidrogének 50%-át emittálják a gépjárművek. Ezen túl egy átlagos gépjármű több, mint 1000 egyéb szennyezőt, közöttük kormot, Zn-t, Ni-t, Cr-t, benzolt és aldehideket bocsát ki.

A dízelüzemű gépjárművek nagyon híg keverékkel üzemelnek, ami miatt a CO emisszió kismértékű. A részecske-kibocsátásuk, melynek legnagyobb része korom, jelentős, egy nagyságrenddel meghaladja a benzin-motorokét. A koromrészecskék jelentős felületük révén hordozóanyagként viselkednek, megkötik az el nem égett szénhidrogéneket. További jelentős szennyező az aeroszol formátumú szulfát, melyért a gázolaj kéntartalma a felelős.

Összefoglalva: A benzinüzemű motorokból elsősorban gáznemű légszennyezők, míg a dízelüzemű motorokból főképpen szilárd részecskék (aeroszol) és NOx-ek kerülnek a levegőbe.

További lakossági és közületi eredetű légszennyező forrás a fűtéskor képződő füstgáz, melynek légszennyező anyagi az NOx és CO.

Rétságon szerencsére térben markánsan elkülönül az ipari park és a lakott terület, ennek köszönhetően a közlekedési eredetű légszennyezést és zajterhelést nem tetézi az ipar levegőterhelése.

Az ipari park üzemei korszerű technológiákkal települtek be a városba, ezért nem várható, hogy terhelnék a lakott területet.

Talaj, geológiai felépítés

A város ipari övezete a közelmúltban indult rohamos fejlődésnek, ezért a korábbi üzemek talajterhelése esetleg foltszerűen jelentkezhetett (laktanya, és egy-két kisebb bezárt ipari létesítmény).

Az új üzemekben a talaj- és talajvíz védelemre már az engedélyezéskor külön gondot fordítanak.

A város közvetlen környezetének mélyföldtani, alaphegységi viszonyait – nagyobb mélységű feltárás hiányában – nem ismerjük. A kb. 4 km-re kelete mélyült bánki vízfúrásban a triász alaphegység 80 m mélyen található és a karsztjáratos mészkő nagy mennyiségű karsztvizet szolgáltat.

A területtől nyugatra 5 km-re mélyült diósjenői fúrások 6-700 m mélységben érték el az alaphegységet, vízzáró sötétszürke agyagpalát harántoltak.

Nagy valószínűséggel Rétságtól keletre található az az ÉÉK-DDNy-i szerkezeti vonal, amely mentén a két képződmény érintkezik, így a terület környezetében 6-700 m-ben paleozoós alaphegységet valószínűsítünk.

Az alaphegységre a tűzálló agyagtelepeket is tartalmazó Hárshegyi Homokkő Formáció összlete települ 100-150 m vastagságban. Az összlet kovás homokkő és közbetelepült agyagrétegek váltakozásából áll.

A repedezett homokkő rétegtagok rétegfejek mentén kaphatnak vízutánpótlódást és azt horizontálisan vezethetik. A vertikális vízmozgást gátolják a közbetelepült agyagos rétegtagok.

A formációra települő Kiscelli Agyag Formáció vastagsága 40-70 m között változhat. Agyagásvány tartalma meghaladja a 40 %-ot, vízzáró képződmény, megakadályozza a mélység felé történő vízáramlást.

A kiscelli agyagon a településtől délre, ill. a település központi részén az Egri Homokkő Formáció képződményei találhatók 2-300 m vastagságban. Vegyes összetételű rétegzett képződmény, amelyre az agyagos és homokos rétegtagok váltakozása jellemző, utóbbiak túlsúlyával, de a mélység felé már az agyagos rétegtagok dominanciája valószínűsíthető.

A tágabb környezetben és északra ezt a formációt helyettesíti a Szécsényi Slír Formáció, amely túlnyomóan kőzetlisztes agyagmárga, de tartalmazhat homokkő közbetelepüléseket is.

Mindkét formáció homokos rétegtagjai közepes vízvezetők és tározók.

A város környezetében az Egri Homokkő Formáció képződményei találhatók a felszínközeli fiatal (holocén-pleisztocén) képződmények alatt, amelyet a város DNy-i peremén mélyült Rétság 1 jelű szerkezetkutató fúrás tárt fel.

A képződmények jellemzően homokos, agyagos és kőzetlisztes rétegek váltakozásából állnak, a homokos összlet túlsúlyával.

A felszínközeli képződmények a pleisztocén-holocénben helyben képződött lejtőtörmelékek, amelynek anyagi összetételét a szélfújta por (lösz) bekeveredése tett változékonnyá.

Vastagságuk a morfológiai helyzettől, az utólagos lepusztulástól függően változik, 10-34 m közötti.

Az oligocén képződmények felett durvább törmelékes, homokos, kavicsos összlet található, majd a felszín felé a szemcseméret csökken, egyre agyagosabbá válik, folyamatos a lösztartalom növekedése is.

Jellemzően közbetelepülnek elszórtan aprókavicsot tartalmazó tagjai is. Típusosan szárazföldi képződmények, a lösztartalom kb. 20 m-ig jellemző.

A szervesanyag tartalom a mélység felé csökken, de helyenként fosszilis talaj betelepülés is előfordulhat, mint az R-1 fúrásban is 11,8-13,9 m között.

A város 33/2000. (III. 17.) Kormány rendelet 2/1. számú melléklet szerint B=érzékeny szennyezőség érzékenységi besorolású.

Talajvíz

A város területén az 1970-es évektől működő szilárd kommunális hulladéklerakó területén létesített tényfeltáró fúrásokból vett talajvízminták nem mutattak ki intézkedést követelő szennyezettséget, ami a lerakó környezetében található agyagnak köszönhető.

Foltszerű talajvízterhelés esetleg a régi felhagyott üzemeknél fordulhat elő, ill. a laktanya területén valószínűsíthető.

Élővilág

Rétság közigazgatási területén nincs természetvédelmi oltalom alá vont terület.

Zaj

A teherviselő lakosságot elsősorban a közlekedési eredetű zaj terhelheti a 2. sz. fkl. út mentén. Egyébként itt is az ipari és lakóterületek elkülönülésének szerencsés hatása érvényesül, az ipari üzemek lakott területektől távol, legalább 1 km-re létesültek.

Tevékenységek

A lakosságot főként az Ipari Parkba betelepedett vállalkozások foglalkoztatják

- TDK Elektronika Magyarország Kft.,

- Ten Cate Enbi Gumialkatrész Gyártó Kft.,

- Tredegar Film Products Kft.,

- Gibbs-Hungary Die Casting Kft.,

- AFT Európa Fém Formáló Technológia Kft.

Ezen felül a városban tevékenykedő vállalkozások:

- Autó Kocsis Kft.

- Bédi Betonüzem

- DÜFA Hungária Kft.

- Építőipari Szerelő Szolgáltató Kft.

- Eurometal Kft.

- F és D Faipari Kft.

- Spektíva 2000 Kft

- Globus Nyomda

- Green Druck Bt.

- Holhós és Társa Kaputechnika Kft.

- Műmark Kft.

- Szigno Karbantartó és Szolgáltató Kft.

- Szondy Lakatos és Szerelőipari Szövetkezet

- TBG Vác Kft. transzportbeton forgalmazás

- Uránusz Szolgáltató, Termelő és Kereskedelmi Kft.

Elsősorban a szolgáltatás a jellemző, de kisebb üzemek is találhatók.

Mezőgazdasági szövetkezet nem működik, egyéni gazdálkodás folyik a külterületen kiegészítő tevékenységként.

Tervezés alapjai

A hulladékgazdálkodási terv készítésénél figyelembe vettük a jogi szabályozásból következő kötelezően teljesítendő előírásokat, az országos és területi hulladékgazdálkodási tervben foglaltakat.

A hulladékok jelenlegi befogadója a Borsosberény községben található lerakó.

A távlati lehetséges befogadók a Tárnics Kft. nógrádmarcali regionális lerakója vagy az Észak-kelet Pest megyei ISPA projekt keretében létesülő regionális lerakó, mely 34 nógrádi település hulladékát is fogadja. a Gödöllő térségi lerakó.

A marcali lerakó üzemeltetőjének távlati elképzeléseit is figyelembe vettük, az Észak-kelet Pest megyei ISPA projektről még nincsenek ilyen konkrét információink.

Az alapvető információkat az Önkrományzattól szereztük be. Ezen belül megkaptuk a Környezetvédelmi Felügyelőség által jóváhagyott egyedi hulladékgazdálkodási terveket.

A város csatornázottsága  100 %-os,  a teljes lefedést biztosító utolsó szakasz 2004. őszén átadűsra került,  ennek megfelelően a nagyon közeli jövőben megszűnik a bánki kazettás lerakóra történő szállítási-lerakási igény.

A város rendelkezik elfogadott rendezési tervvel, melyet a 13/2003. (VI. 30.) számú önkormányzati rendelettel fogadtak el.

Ebben még nem szerepel a hulladékudvar ill. gyűjtőszigetek helyének kijelölése, ezt a módosítás elkészülése után pótolják.

További önkormányzati környezetvédelmi tárgyú rendeletek az alábbiak:

- 14/2001 (XII. 28.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

- 7/2003 (III. 21.) a helyi környezet védelméről

# II. fejezet A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete

## II.1.A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége

A városban keletkező, közszolgáltatás keretében elszállított szilárd kommunális hulladékokról a bázisévben a szállítást végző URÁNUSZ Kft. (2651 Rétság, Kossuth út 55.) adott felvilágosítást. A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. Hulladékgazdálkodási tervében megadottak és a Bánki kazettás leürítőtől kapott adatok alapján adjuk meg a folyékony hulladékok mennyiségét.

A Nyugat-Nógrád Vízmű közlése szerint a csatornázott területek szennyvizét három tisztítómű fogadja, a bázisévben befogadott folyékony hulladék és szennyvíziszap mennyisége:

|  | Tisztított szennyvíz |  | Szennyvíziszap |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | t | m3 | t |
| városi | 145.770 | 147.228 | 605 | 648 |
| honvédségi | 4.277 | 4.320 | 375 | 401 |
| Ipari parki | 5.235 | 5.287 | 60 | 64 |
| Bánki leürítőre kiszállított |  | 4.750 |  |  |
| Összesen |  | 161.585 |  | 1.113 |

### II.1.1.	Nem veszélyes hulladékok

II./1. táblázat	A keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük

| Hulladék | EWC | Mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | 20 03 01 | 920 |
| Települési folyékony hulladék |  | 4750 |
| Kommunális szennyvíziszap | 19 08 05 | 1113 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok* | 17 főcsoport, ld. melléklet | 140 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok* | 02 főcsoport | - |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok* | 20 03 01 | 140 |
| Összesen | 5950 |  |

Az összes mennyiségbe nem számítottuk be a szennyvíztisztító telepeken keletkező, általuk kezelt kommunális szennyvíziszap mennyiségét.

### II.1.2.	Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok

II./2. táblázat:	Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük (tonna/év) EWC kódokat a 2. sz. mellékletben adjuk meg.

| Hulladék |  | Mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- |
|  | Hulladékolajok | 0 |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek | 0 |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok | 0 |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | 0 |
|  | Egészségügyi hulladékok | 0,15 |
|  | Állati eredetű hulladékok | 0,04 |
|  | Növényvédő-szerek és csomagoló eszközeik | 0 |
|  | Azbeszt | 0 |
|  | Egyéb hulladék | 0 |
|  | Csomagolási hulladékok összesen | 0 |
|  | Gumi | 0 |
|  | Egyéb hulladék | 0 |

Rétság területén még nem valósult meg a szelektív hulladékgyűjtés, kiépítését az elkövetkező időszakban tervezik.

II.1.3.Csomagolási hulladékok

II./3/a. táblázat 	A csomagolási hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)

| Hulladék | Szelektíven gyűjtött mennyiség (t/év) |
| --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 0 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 0 |
| Fa csomagolási hulladék | 0 |
| Fém csomagolási hulladék | 0 |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 0 |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 0 |
| Üveg csomagolási hulladék | 0 |
| Textil csomagolási hulladék | 0 |
| Összesen | 0 |

A kommunális hulladékon belüli mennyiségük irodalmi adat alapján (Borsosberényi lerakón nem végeznek hulladékmintázást).

II./3/b. táblázat 	A csomagolási hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)

| Hulladék | Kommunális hulladékban lévő mennyiség (t/év) |
| --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 135 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 62 |
| Fa csomagolási hulladék |  |
| Fém csomagolási hulladék | 19 |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 28 |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék |  |
| Üveg csomagolási hulladék | 29 |
| Textil csomagolási hulladék | 10 |
| Összesen | 283 |

## II.2.A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége

A település területén felhalmozott hulladékok a bázisévet megelőzően lerakott elhagyott hulladékokra vonatkoznak. Ezek közül a legnagyobb a Rétság délkeleti részén lévő felhagyott lerakó, melynek felülvizsgálata elkészült, még nincs ezzel kapcsolatos határozat. A lerakó körül az utóbbi időben felhalmozott hulladék mennyisége 30-60 m3-re tehető. Ezzel a felülvizsgálat keretében foglalkoztunk.

További vadlerakásra használt helyszíneket megadjuk a mellékelt térképen, ezek olyan területek, ahol időről időre megjelennek elhagyott hulladékok. Helyszíni bejárásunk idején ezeken a területeken nem találtunk jelentős mennyiségű hulladékot, összesen max. 4 m3 volt az összes területet beleértve.

Vadlerakásra használt, rendszeresen tisztított területek:

- Jászteleki erdő

- Pusztaszántói kastély környezete

- Bánk-Rétság közötti mezőgazdasági terület

Az önkormányzat rendszeres időközönként ezeket a területeket megtisztíttatja.

Az elhagyott, idegen területre hurcolt hulladékok megjelenése azért érthetetlen, mert a városban minden évben min. két alkalommal lomtalanítást tartanak, amikor a fölöslegessé vált anyagoktól meg lehet szabadulni, ezen felül a kukák mellé kihordott zsákokat is külön díjazás nélkül elszállítják.

## II.3.	A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége

### II.3.1.	Nem veszélyes hulladékok

II./7. táblázat	A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük

| Hulladék | Településre beszállított (t/év) | Településről kiszállított (t/év) |
| --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | 0 | 920 |
| Települési folyékony hulladék | 0 | 4750 |
| Kommunális szennyvíziszap | 0 | 1113 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok* | 0 | 140 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok* | 0 | 0 |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok* | 0 | 140 |
| Összesen |  | 7063 |

* csak az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó tevékenységekből keletkező hulladék mennyisége szerepeljen

### II.3.2.	A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok

II./8. táblázat:	Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük

| Hulladék |  | Településre beszállított (t/év) | Településről kiszállított (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hulladékolajok |  | 0 |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek |  | 0 |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok |  | 0 |
|  | Kiselejtezett gépjárművek |  | 0 |
|  | Egészségügyi hulladékok |  | 0,15 |
|  | Állati eredetű hulladékok |  | 0 |
|  | Növényvédő-szerek és csomagolóeszközeik |  | 0 |
|  | Azbeszt |  | 0 |
|  | Egyéb hulladék |  |  |
|  | Csomagolási hulladékok összesen |  | 0 |
|  | Gumi |  | 0 |
|  | Egyéb hulladék |  | 0 |

Rétságon egyelőre semmiféle szelektív gyűjtés nincs. Az önkormányzati felelősségi körből az egészségügyben képződő veszélyes hulladékokat  SEPTOX Kft.-vel kötött szerződés alapján  annak  budapesti égetőművébe  szállítják. (részletesen ld. II.11. sz. táblázat és a hozzá kapcsolódó szöveg.)

Az állati eredetű hulladékot itt nem adtuk meg, mert az a dögkútba kerül.

Az egyedüli papír- és fémfogadó vállalkozás (Szignó Kft.) a városban működő ipari vállalatoktól veszi át és adja tovább hasznosításra a képződő papír hulladékot. Ennek mennyisége 120 t/év, de nem önkormányzati felelősségi körbe tartozik.

### II.3.3.	Csomagolási hulladékok

II./9. táblázat 	A településre beszállított és onnan kiszállított csomagolási hulladékok és éves mennyiségük

| Hulladék | Településre beszállított (t/év) | Településről kiszállított (t/év) |
| --- | --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 0 | 135 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 0 | 62 |
| Fa csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Fém csomagolási hulladék | 0 | 19 |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 0 | 28 |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Üveg csomagolási hulladék | 0 | 29 |
| Textil csomagolási hulladék | 0 | 10 |
| Összesen | 0 | 283 |

A táblázatban a kommunális hulladékkal együtt távozó, irodalmi adat alapján a hulladék összetételből számított mennyiséget tudjuk megadni. A befogadó egyelőre a borsosberényi lerakó.

## II.4. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása

### II.4.1.	Nem veszélyes hulladékok

II./10. táblázat	A nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg)

|  | Hasznosítás* |  | Égetés** |  | Lerakás |  | Egyéb kezelt*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % |
| Települési szilárd hulladék | 0 |  | 0 |  | 920 | 13 | 0 |  |
| Települési folyékony hulladék | 0 |  | 0 |  | 4.750 | 67 | 0 |  |
| Kommunális szennyvíziszap | 0 |  | 0 |  | 1.113 | 16 | 0 |  |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | 0 |  | 0 |  | 140 | 2 | 0 |  |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | 0 |  | 0 |  | 140 | 2 | 0 |  |
| Összesen |  |  |  |  | 7.063 | 100 |  |  |

*	anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség

**	energianyerés céljából végzett hasznosítás

***	az “Egyéb kezelt” oszlopban kell feltüntetni az égetést, ha az nem párosul energiahasznosítással, vagy pl. a biológiai stabilizálással kezelt hulladékokat. Ezzel szemben, azonban pl. a komposztálás hasznosításnak minősül, ezért azt a “hasznosítás” oszlopban kell jelezni.

Rétságon egyelőre az önkormányzati felelősségi körbe tartozó hulladékok szelektálás, hasznosítás nélkül jutnak a borsosberényi lerakóra.

A települési folyékony hulladék legnagyobb része a csatornahálózatra jut már most is: 156.835 t / év (97%) a bázisévben. A bánki kazettás leürítőre került 4.750 t (3 %). Ez utóbbi  a teljes csatornázottság megvalósulásával meg fog szűnni. A települési folyékony hulladék csatornahálózatra jutó mennyiségét fentiek miatt a táblázatban nem adtuk meg, mert nem sorolható a lerakott hulladékok közé, ide csak az iszappá váló mennyiséget számítottuk be. A szennyvíziszap sorsa: balassagyarmati komposztálás után félév pihentetési időt követően a Nógrádmarcali lerakóra kerül. Későbbiekben módosulás várható a hasznosítás javára.

### II.4.2.	Kiemelten kezelendő hulladékáramok

II./11. táblázat	Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó kiemelt hulladékáramok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg)

|  | Hasznosítás* |  | Égetés** |  | Lerakás |  | Egyéb kezelt*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % |
| Veszélyes hulladékok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hulladékolajok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akkumulátorok és szárazelemek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektromos és elektronikai hulladékok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiselejtezett gépjárművek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egészségügyi hulladékok |  |  | 0,15 | 32 |  |  |  |  |
| Állati eredetű hulladékok |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |
| Növényvédő-szerek és csomagolóeszközeik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azbeszt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb hulladék |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nem veszélyes hulladékok |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Csomagolási hulladékok összesen |  |  |  |  | 283 |  |  |  |
| Gumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb hulladék |  |  | 0,15 | 0,05 | 283,0 | 99,95 |  |  |

*	anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség

**	energianyerés céljából végzett hasznosítás

***	az “Egyéb kezelt” oszlopban kell feltüntetni az égetést, ha az nem párosul energiahasznosítással vagy pl. a biológiai stabilizálással kezelt hulladékokat. Ezzel szemben azonban pl. a komposztálás hasznosításnak minősül, ezért azt a “hasznosítás” oszlopban kell jelezni.

Az önkormányzati felelősségi körbe tartozó egészségügyi veszélyes hulladékokat Balassagyarmatra a Dr. Kenessey Albert Kórházba szállítják, ahonnan a SEPTOX Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Kft. a 1529 Budapest, Pihenő út 1. címen található égetőművében ártalmatlanítja.

Az állati eredetű hulladékok jelenleg a város északkeleti határában, a Jászteleki erdőben lévő dögkútban gyűlnek.

### II.4.3.	Csomagolási hulladékok

II./12. táblázat	A csomagolási hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg)

|  | Hasznosítás* |  | Égetés** |  | Lerakás |  | Egyéb kezelt*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Műanyag csomagolási hulladék | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fa csomagolási hulladék | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fém csomagolási hulladék | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Üveg csomagolási hulladék | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Textil csomagolási hulladék | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |

*	anyagában történő hasznosítás

**	energia nyerés céljából végzett hasznosítás

***	az “Egyéb kezelt” oszlopban kell feltüntetni az égetést, ha az nem párosul energiahasznosítással, vagy pl. a biológiai stabilizálással kezelt hulladékokat. Ezzel szemben azonban pl. a komposztálás hasznosításnak minősül.

Az önkormányzati felelősségi körbe tartozó hulladékokból a csomagolási hulladékok még nincsenek szelektív gyűjtésbe vonva.

# III. fejezet A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

## III.1.A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése

Rétság város területén keletkező kommunális hulladékot a Borsosberényi lerakóra szállítják. A szállítást az URÁNUSZ Kft. végzi, a város területén működő cégektől a SZIGNO Kft. veszi át és adja az ERECO Rt-nek tovább hasznosításra az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladékokat. (Ez utóbbi már nem tartozik a közszolgáltatás feladati közé).

III/13. táblázat:	A területen folyó, hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyesek megnevezése, címe, az engedély tárgya, száma

| Engedélyes neve | Cím | Telephely | Tárgy* | Engedély száma | Engedély érvényességi ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ifj. Oszolik László | 2644 Borsosberény, Béke út 24. | Borsosberény, | Kommunális hulladék lerakás |  |  |
| URÁNUSZ Kft. | 2651 Rétság, Kossuth u. 55. | Rétság, Kossuth u. 55. és Karancslapujtő, Honvéd út 2/A | Település szilárd és folyékony hulladék begyűjtése, ártalmatlanító helyre szállítása EWC 20 02 01 EWC20 03 01 EWC20 03 04 | 7188/2003 | 2005. december 31. |
| SZIGNO Kft. | Balassagyarmat, Jópalócok útja 37. | 2651 Rétság, Rákóczi út 14. | Begyűjtés papír, fém | 183/2001 (önkormányzati engedély) | Határozatlan idejű |
| SZIGNO Kft. | Balassagyarmat, Jópalócok útja 37. | 2651 Rétság, Rákóczi út 14. | Ólom akkumulátorok begyűjtése EWC 16 06 01 | H-728/4/2002 | 2005.09.24 |

* az a tevékenység, amelynek végzését engedélyezték

Megjegyzés: SZIGNO Kft-nek jelenleg nincs a hasznosítható hulladékok átvételére szóló Felügyelőségi engedélye, amit pótolni kell, mert a tevékenységre szükség van.

# IV. fejezet	Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések

A városban a hatályos jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális egyedi műszaki követelmény nincs.

A felhagyott rétsági kommunális lerakó felülvizsgálata elkészült 2004. áprilisában, a Felügyelőségtől a határozat még nem érkezett meg. A további teendőket a Felügyelőség határozata fogja tartalmazni.

# V. fejezet A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások

Rétság város önkormányzati felelősségi körbe tartozó hulladékai jelenleg nincsenek hasznosítva.

Ugyanakkor a lehetőség adott a SZIGNO Kft. bevonásával, amint rendeződik a hasznosítható hulladékok átvételéről szóló engedélye. A SZIGNO Kft. a város üzemeinél keletkező hasznosítható papír és fém hulladékot átveszi, és további hasznosításra átadja az ERECO Rt-nek, ehhez azonban csak telepengedéllyel rendelkezik jelenleg.

A kommunális hulladékokat jelenleg a borsosberényi telepen rakják le, szállításra az URÁNUSZ Kft. rendelkezik engedéllyel.

A jövőben a város vagy a Nógrádmarcali, vagy az Észak-.kelet Pest megyei ISPA projekt keretében megvalósuló térségi lerakóhoz szándékozik csatlakozni, vagy a Gödöllő térségi lerakóhoz. E két lerakón illetve fejlesztési programjukban szerepel a szelektív gyűjtés biztosítása, ill a lerakón az előválogatás. Így tényleges lerakásra a tovább nem hasznosítható hulladékok kerülnek, mert az előválogatás során a komposztálható hulladék komposztálóra kerül, az hasznosításhoz szükséges tisztasági fokot el nem érő anyagok égetőműre kerülnek, a fém hulladékokat szintén hasznosítóhoz juttatják. További terv, hogy a térségben az 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet1. táblázatában ajánlott mértékben hulladékgyűjtő udvarokat létesítenek, illetve megfelelő számú hulladékgyűjtő szigetet alakítanak ki.

## V.1. Hulladékok gyűjtése és szállítása

V./14. táblázat:	A nem veszélyes hulladékokat begyűjtő szervezetek

| Hulladék* | Begyűjtő, szállító neve | Székhely (település) | Begyűjtött hulladék-mennyiség (t/év) Bázisévben | Begyűjtő kapacitása (t/év) | Begyűjtésre használt szállítóeszköz | Kezelő megnevezése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd 20 03 01 | URÁNUSZ Kft. | 2651 Rétság, Kossuth út 55. | 1200 | 3700 | 3 db MAN tömörítőfejes, | Borsosberény hulladéklerakó |
| 200201 kerti és parkokból származó hull. | URÁNUSZ Kft. | 2651 Rétság, Kossuth út 55. | 0 (beszámítva a vegyes kommunálisba) | 100 | 2 db IFA konténerszállító | Borsosberény hulladéklerakó |
| 200304 | URÁNUSZ Kft. | 2651 Rétság, Kossuth út 55. | 4750 | 5000 | 1 db IFA szippantó 4,8 m3 | Bánki kazettás leürítő |

*	a II. fejezet táblázataiban megjelenő hulladék szerinti bontásban

- Közös hulladékgazdálkodási terv készítése esetén szövegesen kell bemutatni a begyűjtő szervezet által lefedett begyűjtési körzeteket.

V./15. táblázat:	A területen működő, egyéb kiemelt hulladékot begyűjtő szervezetek a tervezés időpontjában

| Hulladék* | Begyűjtő, szállító neve | Székhely (település) | Begyűjtött hulladék-mennyiség (t/év) | Begyűjtő kapacitása (t/év) | Begyűjtésre használt szállítóeszköz | Átvevő kezelő megnevezése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papír EWC 15 01 01 | SZIGNO Kft. | Balassagyarmat, Jópalócok útja 37. | 120 | 2000 | IFA (5 t) Mazda 1,5 m3 Toyota 3 m3 | ERECO Rt. |
| Fém 15 01 04 | SZIGNO Kft. | Balassagyarmat, Jópalócok útja 37. |  |  | IFA (5 t) Mazda 1,5 m3 Toyota 3 m3 | ERECO Rt. |
| Ólomakkumulátor EWC 160601 | SZIGNO Kft. | Balassagyarmat, Jópalócok útja 37. |  | 100 | IFA (5 t) Mazda 1,5 m3 Toyota 3 m3 | ERECO Rt. |

*	a II. fejezet táblázataiban megjelenő hulladékok szerinti bontásban

### V.1.2.	A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység általános ismertetése, értékelése

A hosszú távon szóba jöhető ártalmatlanító telep – mely már jelenleg is rendelkezik engedéllyel, de további fejlesztése várható – a Nógrádmarcali lerakó. További szóba jöhető hasonló profilú kezelőtelep Gödöllő térségében várható, mely az Ész-kelet Pest megyei ISPA projekt megvalósulása esetén várható. Ez utóbbiról még nincs használható, reális információ. A marcali lerakóval kapcsolatos probléma, hogy nincs megállapodás a további behordó önkormányzatok és az alapító önkormányzatok között.

A város hulladékát jelenleg befogadó Borsosberényi lerakó még 2008-ig rendelkezik engedéllyel (nem a Környezetvédelmi Felügyelőségtől). Ezt követően új lerakót kell találni. A Borsosberényi lerakó felülvizsgálata elkészült, hiánypótlását benyújtották, határozat még nincs.

V./16. táblázat		A hulladékkezelő telepek bemutatása

| Kezelő vállalkozások megnevezése, címe | Kezelési (D) kód* | Kezelt hulladék** | Kapacitás (t/év) | Kihasználtság (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tárnics Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 3675 Nógrádmarcal, Rákóczi út . (095/8 hrsz) | D5 | Települési szilárd Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Csomagolási hulladékok Gumi hulladék (depó műszaki védelméhez) | 12.000 | 100 |
| Borsosberény lerakó | D1 | Szilárd kommunális | 1560 | 55 |

*		a Hgt. 3. számú mellékelte szerinti D kód

**	a II. fejezet táblázataiban megjelenő hulladékok szerinti bontásban

Válogató kapacitással a fentiekben megadott Tárnics Kft. fog megjelenni a térségben, illetve előfordulhat, hogy az észak-kelet Pest megyei ISPA projekt Gödöllő térségében megvalósuló lerakóhoz kapcsolódik Rétság, akkor az a körzet lesz a befogadó.

V./18. táblázat	A tervezés időpontjában működő hasznosító szervezetek bemutatása

| Telephely | Üzemeltető neve, címe | Hasznosítási (R) kód* | Kezelt hulladék** | Létesítmény kapacitása (t/év) | Kezelt hulladék mennyisége (t/év) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*	a Hgt. 4. számú mellékelte szerinti R kód

**	a II. fejezet táblázataiban megjelenő hulladékok szerinti bontásban

A régióban hasznosító szervezet nem működik, a már említett SZIGNO Kft. gyűjt hasznosításra továbbadható hulladékokat az ERECO Rt. számára, aki a papír, fa, színesfém, vas, műanyag, akkumulátor hulladékok átvételét és hasznosítását oldja meg.

Hasonló nagy begyűjtő hasznosító szervezetek – Avermann Kft, ÖKO-PANNON Kht. stb. – Budapest székhellyel működnek.

### V.1.3.	A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének (problémakörének) ismertetése

A térségben a régi, rétsági lerakó található, melynek felülvizsgálata elkészült. A további teendőket a Felügyelőség határozata szabja meg. A felülvizsgálat a talajban és talajvízben beavatkozást igénylő szennyezettséget nem talált, a vegetáció a területet visszahódította.

Az önkormányzat a város területén “bejáratott” vadlerakókat időközönként tisztíttatja, így helyszíni bejárásunk alkalmával a négy megjelölt területen max. 4 m3 hulladékot találtunk.

A vadlerakók:

- Jászteleki erdő

- Pusztaszántói kastély környezete

- Bánk-Rétság közötti mezőgazdasági terület

V./20. táblázat	Engedély nélküli, illegális (vad) lerakók, használaton kívüli vagy nem megfelelő műszaki védelemmel rendelkező lerakók és az ott lévő hulladékok mennyisége

| Helyszín | Lerakott hulladék megnevezése | Lerakott hulladék mennyiség (t) |
| --- | --- | --- |
| Jászteleki erdő, Pusztaszántói kastély, Bánk-Rétság közötti mezőgazdasági terület | Vegyes kommunális hulladék, és építési törmelék | 0,8 |

## V.2. A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl ismertetendő tényezők

### V.2.1. 	A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési területen

A területen jelenleg nem megoldott a hasznosítható frakciók elkülönített gyűjtése és hasznosító szervezethez juttatása.

A szelektív gyűjtést lehetővé tevő infrastruktúra kiépítése a jövőben várható, elsősorban pályázati források igénybevétele mellett.

Komposztálható hulladékok

A város kb. fele kertes, családi házas területen él, ezért az önkormányzat célja a házi komposztálás, kerti hulladék helyben történő kezelésének ösztönzése. Ennek érdekében a házi komposztáláshoz beszerezhető komposztáló edényeket próbál beszerezni, azok használatára a lakosságot megtanítani. Ha ez a rendszer működésbe lép és a lakosság partnerré válik – melyet ösztönözhet pl. az egyéb elszállított hulladékok mérsékelt díja a rendszerbe belépőknél – a biológiailag lebomló szervesanyag tartalom 2007-ig 50 %-ra csökkentése reálisan megvalósulhat.

Csomagolási hulladékok

A csomagolási hulladékok akkor hasznosíthatók, ha a fogyasztótól szelektíven gyűjtve jutnak a feldolgozóhoz. Ennek érdekében a közeljövőben tervezik hulladékgyűjtő szigetek kialakítását – pályázati pénzből – a fehér üveg, színes üveg, műanyag, papír, fém hulladékok elkülönített gyűjtésére.

Gumiabroncs

A gumiabroncs hulladék 2003-tól gumiőrlemény 2006-tól lerakási tilalom alatt áll. A közszolgáltatás keretében a gumiabroncs hulladék alárendelten jelenik meg, ezt a gumiszervizben hagyják csere során.

Ha Rétság a jövőben a Tárnics Kft. (Nógrádmarcali lerakó)-hoz csatlakozik, akkor a gumihulladék sorsa megoldódik, mert a Tárnics Kft. a gumit műszaki védelméhez kapcsolódóan lerakhatja (HDPE fólia rögzítés).

Lehetséges befogadó engedély esetén a Váci Cementmű, bár ide darált gumihulladékot várnak, vagy a távolabbi TechCon Kft. Debrecen, Jókai u. 1.

A probléma egyedi megoldása nem várható el a várostól a képződő hulladék becsülhetően kis mennyisége miatt. Ezért a megoldást a társulás során kell kidolgozni (Nógrádmarcali esetén ez nem jelent külön problémát).

Komposztálható hulladék

Átlagos hulladék összetételt feltételezve a szerves hulladék mennyisége 24-32 (átlag 28 %) % közötti lehet. Ez a teljes lerakott mennyiségre vonatkozik.

Hulladékhasznosítási célok teljesítése

A hulladékgazdálkodási célkitűzés az, hogy a lerakásra kerülő hulladék 20 %-kal csökkenjen 2008-ig. Azt a 920 t éves hulladékmennyiséget vettük alapul, amelyre az önkormányzatnak közvetlen ráhatása lehet. A bázisévben kihordott 920 t mennyiségének 20 %-kal történő csökkentése 184 t csökkentést jelent.

Ha a lakosság fele bekapcsolódik a szerves hulladék házi komposztálásába, akkor a kihordott hulladék mennyiség 920*0,28/2=130 t-val csökkenthető.

A további 54 t (184 t – 130 t = 54 t) szelektíven gyűjtött hulladékot pedig a gyűjtőszigetekre illetve a kialakítandó hulladékgyűjtő udvarra kell behordatni.

A képződő 3-5 % veszélyes hulladék elkülönített gyűjtését a Tárnics Kft. távlati elképzelései szerint rendszeres időközönként megjelenő mobil hulladékátvevő kocsikkal lehet begyűjteni és eljuttatni a megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító helyre.

### V. 2.2. A területen a települési hulladék részeként keletkező biológiailag lebomló szerves hulladék mennyisége, és ebből a lerakásra kerülő mennyiség, e jelenlegi komposztáló- és egyéb kezelőkapacitás és a későbbiekben le nem rakható mennyiség összevetése

V./21. táblázat 	A biohulladékokat kezelő telephelyek adatai

| Telephely | Kezelés módja | Kezelt hulladék | Kezelt hulladék mennyisége (t) | Létesítmény kapacitása t/év | Keletkező termék (t/év) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salgótarján-Kotyháza | R3 | 02 01 03 02 01 07 02 04 01 02 07 01 02 07 02 03 03 07 20 02 01 |  | 1075 |  |

A Salgótarján-Kotyházi komposztálási technológia: Különféle eredetű növényi hulladékok beléptetése a lerakó területére. Hulladékok aprítása, majd komposztálása nyílt rendszerű, ún. szabadtéri komposztálási eljárással. A keletkező komposzt hulladék depónia rekultivációs takaróanyagként való hasznosítása.

A VI.1.2. fejezetben részletezetteknek megfelelően a tervidőszak végére a kerti és egyéb komposztálható hulladékok köréből 133 t hasznosítását kell megoldani. A papír csomagolási papír hulladék 70 t hasznosítandó, 35 t anyagában kell hogy hasznosuljon. A házi komposztálás bevezetésével a komposztálható hulladék 50 %-os csökkentése reálisan megvalósítható.

A csomagolási hulladékok kötelező hasznosítási arányait és konkrét mennyiségeit a VI:1.2. fejezet tartalmazza részletesen. A gyűjtőszigeteken és hulladékgyűjtő udvarban leadott mennyiségekkel a hasznosítható hulladék begyűjtése és hasznosítása reálisan megvalósítható. Az átadott hulladékok mennyiségét fajtánként vezetni kell a 164/2003. Kormány rendelet előírásainak megfelelően. Így a teljesítési arányok évről évre követhetővé válnak.

## V.3. A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése

### V.3.1. 	A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége, lerakóhelyi gyűjtés -körzetenként

V./22. táblázat 	A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége

|  | Leé (m3/év/fő) | Mennyiség t/év |
| --- | --- | --- |
| Települési folyékony hulladék | 54 | 161.585 |

V./23. táblázat 	A begyűjtött települési folyékony hulladék mennyisége

| Begyűjtők, szállítók |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Begyűjtő neve | Székhelye | Begyűjtött mennyiség t/év | Kapacitás, engedélyezett mennyiség t/év | Kezelési mód* |
| URÁNUSZ Kft. | Rétság, 2651 Rétság, Kossuth u. 55. | 4750 | 5500 | Bánki kazettás leürítő |

*	A kezelési mód rovatban azt célszerű feltüntetni, hogy a tengelyen szállított hulladékot milyen kezelő műbe szállították (lehet csatornaszem, mezőgazdasági területen való hasznosítás, szennyvíztisztító telep stb.)

### V. 3.2. A települési folyékony hulladék kezelése

A települési folyékony hulladék a bázisévben három szennyvíztisztító műre került (Lakossági, honvédségi, ipari parki). A csatornahálózatba be nem kötött lakosoktól az URÁNUSZ Kft. szállította el és szállítja el a hulladékot a Bánki kazettás leürítőre. Ez utóbbi már az idei évben megszűnik, mivel Rétság teljes területe csatornázottá válik az idei évben.

V./24. táblázat 	A települési folyékony hulladék jelenlegi kezelési módja, kezelt mennyisége

| Kezelés módja* | Kezelt mennyiség (t/év) | Kezelőtelep üzemeltetője |
| --- | --- | --- |
| Kazettás leürítőben történő elhelyezés | 4750 | Önkormányzat Bánk |

*	A kezelési mód rovatban azt célszerű feltüntetni, hogy a tengelyen szállított hulladékot milyen kezelő műbe szállították (lehet csatornaszem, mezőgazdasági területen való hasznosítás, szennyvíztisztító telep stb.)

## V. 4. A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése

### V.4.1. 	A településen keletkező települési szennyvíziszap mennyisége

V./25. táblázat 	A szennyvíztisztítók közműveiben keletkezett iszap mennyisége

| Szennyvíztisztító mű telephelye | Összes mennyiség (t/év) |
| --- | --- |
| Rétság városi | 648 |
| Honvédségi | 401 |
| Ipari Parki | 64 |

V.4.2.	A tervezési terület szennyvíziszap-kezelési jellemzői, hasznosítási módjai, hasznosított mennyiség és aránya, további hasznosítási lehetőségek, ártalmatlanított mennyiség (lerakás) és aránya

V./26. táblázat 	A települési szennyvíziszap hasznosítása

| Szennyvíziszap hasznosítás |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hasznosítást végző neve | Hasznosítás módja | Hasznosí-tási terület nagysága (ha) | Alkalmazott technológia* | Engedélyezett mennyiség [m3/év] |
| Balassagyarmati Szennyvíztisztító telep | Deponálás fél éves időtartamban | 0,08 | komposztálás- | 9.000 |

*	pl. komposztálás, rothasztás biogáz hasznosítással, hasznosítás égetéssel stb.

Jelenleg a kommunális szennyvíziszap tengelyen kerül beszállításra a Balassagyarmati Szennyvíztisztító Telepre. Ott a homokfogóból származó hulladékkal, valamint földdel összekeverve kerül deponálásra. Minimum fél éves pihentetési időtartam után bevizsgálják, mennyi patogén szervezetet tartalmaz. Ha megfelelő, a nógrádmarcali lerakóra szállítják. E hulladék jövőbeni kezelésének ki kell elégítenie a biohulladékok kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendeletben és a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50 /2001. (IV. 2.) Kormány rendeletben előírtakat.

Távlati cél a mezőgazdasági elhelyezés, erre azonban az előírt monitoring rendszer üzemeltetését felvállaló mezőgazdasági termelőt nem találtak.

# VI. fejezet	Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

A hulladékgazdálkodási célkitűzésekhez képest az alábbi hiányosságokat találtuk:

- Nem megoldott a csomagolási anyagok szelektív gyűjtése

- Nem megoldott a komposztálható hulladékok elkülönített gyűjtése és nincs a közelben elérhető komposztáló telep

- Nem megoldott a gumiabroncs elkülönített szervezett gyűjtése hasznosítónak átadása

- Későbbiekben kell gondoskodni a lerakott hulladék mennyiségének csökkentéséről a hasznosítható hulladékok hulladékáramból történő kiemelésével ill. a veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésének megszervezésével

- Építési törmelék elkülönített gyűjtése, begyűjtő-kezelőrendszerének kialakítása nem megoldott (országos szinten sem)

- Autóroncs begyűjtő-kezelő rendszer kialakítása (országos szinten megoldandó feladat)

- Bezárt lerakó rekultiválása 2008-ig (felülvizsgálat elkészült, határozat még nincs).

- A városban található vadlerakókat az önkormányzat rendszeresen takaríttatja, cél ezek teljes felszámolása

## VI.1.	A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen, a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok mennyisége és összetétele

### VI.1.1.	A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása

VI./28. táblázat 	A nem veszélyes hulladékok keletkezésének tervezett mennyisége (t/év)

| Hulladék | 2002* (t/év) | 2005* (t/év) | 2008* (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | 920 | 920 | 950 |
| Települési folyékony hulladék | 4750 | 0 | 0 |
| Kommunális szennyvíziszap | 1113 | 1173 | 1173 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | 140 | 140 | 144 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | 0 | 0 | 0 |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | 140 | 140 | 144 |
| Összesen (települési folyékony hulladék kivételével) | 2.313 | 2.373 | 2.411 |

A települési folyékony hulladékot a bázisévben megadtuk, továbbiakban minden folyékony települési hulladék csatornahálózatra kerül (2004. őszétől). Ezért ezt a tételt 2005-től nullával szerepeltettük. A teljes csatornázottsággal a szennyvíziszap mennyisége kis mértékben növekedni fog, de ez nem fog az önkormányzati felelősségi körbe tartozni.

Az önkormányzatnak közvetlen ráhatása a 920 t kommunális hulladék csökkentésére lesz. A keletkező kommunális hulladék mennyiség növekedésével kapcsolatban a területi hulladékgazdálkodási terv 3 %-os növekedéssel számol, ezt vettük alapul a tervezési időszak végéig.

Reálisan 2005-ig nem számolunk a lerakásra kerülő hulladék csökkenésével, mert nincs biztosíték arra, hogy addig a tervezett hasznosítást szolgáló létesítmények elkészüljenek (pályázati források felkutatása, pályázatok elkészítése, megnyert támogatás alapján a létesítmények kivitelezése).

VI./29. táblázat 	A képződő települési szilárd hulladékból szelektíven gyűjtött hulladékáramok tervezett mennyisége (t/év)

| Hulladék |  | 2002* (t/év) | 2005* (t/év) | 2008* (t/év) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hulladékolajok |  | 0 | 11 |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek |  | 0 | 6 |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok |  | 0 | 8 |
|  | Kiselejtezett gépjárművek |  | 0 | 11 |
|  | Egészségügyi hulladékok |  | 0,15 | 0,2 |
|  | Állati eredetű hulladékok |  | 0,04 | 0,04 |
|  | Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik |  | 0 | 0 |
|  | Azbeszt |  | 0 | 0 |
|  | Egyéb hulladék |  |  |  |
|  | Csomagolási hulladékok összesen |  | 0 | 283 |
|  | Gumi |  | 0 | 20 |
|  | Egyéb hulladék |  |  |  |

*A várható mennyiségeket intervallummal kell megadni (pl. 80 ±2 t).

A táblázat kitöltésének nehézsége: a fentiekben megadott hulladékokat nem gyűjtik jelenleg szelektíven a közszolgáltatás keretében. Ezek zömmel a kapcsolódó szolgáltatóknál jelenhetnek meg, pl. olajcsere során képződő hulladékok a szakszervizeknél, ezeknél általában megoldott a veszélyes hulladék elkülönített gyűjtése és begyűjtő szervezethez történő átadása. Gumihulladékok a gumicsere szolgáltatóknál keletkeznek, ezek sorsáról a továbbiakban ők intézkednek.

Ezért a veszélyes hulladékokra vonatkozóan becslést készítettünk, az önkormányzati felelősségi körbe tartozóan keletkező hulladék 3-5 százaléka tartozhat ebbe a körbe, ezt bontottuk meg. A 920 t *0,04= 36,8 t kb. 37 t.

Ezen belül a megoszlás becslésen alapul. A képződő egészségügyi és állati eredetű veszélyes hulladékot a bázisévnek megfelelő szintre terveztük, nem valószínű, hogy ez a mennyiség reálisan tovább csökkenthető.

A csomagolási és gumihulladék mennyiségét irodalmi adat alapján becsültük.

VI./30. táblázat 	A képződő csomagolási hulladék tervezett mennyisége (t/év)

| Hulladék | 2002* (t/év) | 2005* (t/év) | 2008* (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 135 | 135 | 139 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 62 | 62 | 63 |
| Fa csomagolási hulladék |  |  |  |
| Fém csomagolási hulladék | 19 | 19 | 20 |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 28 | 28 | 30 |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék |  |  |  |
| Üveg csomagolási hulladék | 29 | 29 | 30 |
| Textil csomagolási hulladék | 10 | 10 | 11 |
| Összesen | 283 | 283 | 293 |

*A várható mennyiségeket intervallummal kell megadni (pl. 80 ±2 t).

Becslésünk szerint a tervezési időszakban kismértékű csomagolási hulladék mennyiség növekedés várható. Ezek megoszlását irodalmi adatok alapján adjuk meg.

### VI.1.2.	Csökkentési célok

Települési szilárd hulladék:

A lerakott mennyiség csökkentési célkitűzéseit a Hgt. 56.§-a szerint kalkuláltuk.

A számítás alapvetően a bázisév adataiból indul ki és az önkormányzati hatáskörbe tartozó hulladékokkal, foglalkozik, így e körből kikerül a folyékony hulladék, mert annak kezelését a Nyugat-Nógrád Vízmű végzi a továbbiakban, amint megvalósul Rétság teljes csatornázottsága (2004. ősz).

Komposztálható hulladékok körébe tartozik:

Kerti és egyéb szerves lebomló hulladék

Papír hulladék

|  | Képződő hulladék |  | Hasznosítandó |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 (t) | 2008 (t) | 2008 (t) |
| Kerti és egyéb szerves lebomló hulladék | 258 | 266 | 133 |
| Papír hulladék | 135 | 139 | 70 |
| Összesen | 393 | 405 | 203 |

Ezen belül a csomagolóanyag 25 %-ban anyagában kell, hogy hasznosíthatóvá váljon.

A települési szilárd hulladék előírt csökkentési arányait csak a házi komposztálók bevezetése és a kialakítandó hulladékgyűjtő szigetek, valamint a létesítendő hulladékudvar létesülése együttesen biztosíthatja. Ezek megvalósításához az önkormányzatnak pályázati források felhasználására lesz szüksége. A házi komposztálható hulladék 50 %-os csökkentése reálisan megvalósítható, ha az önkormányzat a komposztáláshoz szükséges edényeket biztosítani tudja.

Az összes csomagolási anyagra vonatkozóan, mely a bázisévben 283 t –t tett ki, a tervezési időszak végéig 50 %-os hasznosítási kötelezettség áll fenn, melyet a gyűjtőszigetek és hulladékudvar beüzemelése esetén lehet elérni. A 283 t hasznosítási kötelezettségen belül anyagában történő (nem égetéses) hasznosításra kell kerülnie legalább 25 %-nak, ezen belül anyagtípusonként min. 15 % anyagában kell, hogy hasznosuljon.

| Hulladék | 2008* (t/év) | 50 % (t/év) hasznosítás | 25 % anyagában hasznosítva (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 139 | 69,5 | 34,75 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 63 | 31,5 | 15,75 |
| Fa csomagolási hulladék |  |  |  |
| Fém csomagolási hulladék | 20 | 10 | 5 |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 30 | 15 | 7,5 |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék |  |  |  |
| Üveg csomagolási hulladék | 30 | 15 | 7,5 |
| Textil csomagolási hulladék | 11 | 5,5 | 2,75 |
| Összesen | 293 | 146,5 | 73,25 |

Fentiek a kiépítendő rendszer működése esetén megvalósíthatók, ehhez az eszközök és helybiztosításon túl környezetvédelmi oktatásra is szükség lesz, illetve olyan díjszabás megállapítására, amely érdekeltté teszi a város lakóit a rendszer működtetésében. A fenti táblázatban megadott hulladék mennyiségek csökkentik a lerakóra jutó hulladékot.

Építési-bontási hulladék és egyéb inert hulladék:

A tervezési időszakban reálisan nem várható az építési inert hulladékok csökkenése, mert létezik ugyan kidolgozott technológia ennek a hulladéktípusnak a hasznosítására, de nálunk még nem valósult meg. Reálisan tehát azzal kell számolnunk, hogy ez a hulladékfajta egyelőre a tervezési időszak végéig nem kerül hasznosításra. Azonban amint elérhető közelségben, vagy begyűjtőjárattal ez a hulladék hasznosíthatóvá válik, a rendszerbe a város belép.

Az építési-bontási és egyéb inert hulladékok befogadására a kommunális hulladékok befogadója, a borsosberényi lerakó nem rendelkezik az elkülönített gyűjtés műszaki feltételeivel, melyet a 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet 1. sz. függeléke ír elő. Az elkülönített gyűjtés érdekében a borsosberényi lerakón kell kijelölni egy területet az inert hulladékok számára, majd feldolgozómű létesítése esetén ezt a hulladéktípust a feldolgozóműre válogatás nélkül lehet szállítani.

VI./31. táblázat	A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó csökkentési célok

| Hulladék | Csökkentési cél | Várható mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- |
| Lebomló + csomagolási | A lebomló és csomagolási hulladékok szelektív gyűjtése, hasznosítóhoz történő juttatása | 280 |

Megoszlását ld. az előző táblázatban

VI./32. táblázat	A kiemelten kezelendő hulladékáramokra vonatkozó csökkentési célok

| Hulladék | Csökkentési cél | Várható mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- |
| Biológiailag lebomló | Házi komposztálás, és a papír csomagolási hulladék hasznosítóhoz történő juttatása | 203 |

VI./33. táblázat	A csomagolási hulladékokra vonatkozó csökkentési célok

| Hulladék | Csökkentési cél | Várható mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- |
| csomagolási | Szelektív gyűjtéssel 50 % begyűjtése, hasznosítóhoz juttatása (ebben újfent szerepel a papír) | 147 |

## VI.2. 	Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések tervezése

A Hgt. Előírja a biológiailag lebomló hulladékok végleges lerakási tilalmát 2008-ig. Ezért elsődleges prioritása kell, hogy legyen a zöld- és biohulladékok komposztálásának.

Ennek megvalósítására szolgáló elképzelés: a tervezési időszak végéig megoldandó a házi komposztálás, mellyel a zöldhulladékok kb. fele kikerül a hulladékáramból. A további zöldhulladék csökkenési arányt a következő tervezési ciklusban kell elérni, addigra eldől, hogy Rétság nógrádmarcali térségi lerakóhoz, vagy az Észak-kelet Pest megyei ISPA projekthez csatlakozik. Ezek egyikében a komposztálható frakció hasznosítását megoldják.

A hasznosítható hulladékok esetében az önkormányzat az alacsony lakosságszámra való tekintettel nem tervez hasznosító mű létesítést, nem is lenne gazdaságos. Ezért csatlakozni fog a kialakuló hasznosító szervezetek valamelyikéhez, amint a szelektív gyűjtés feltételei adottak.

A veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésére szolgáló elképzelés a nógrádmarcali térségi lerakónál alakult ki, kb. kéthetente mobil begyűjtő járatok jelennek meg a térségben, előre meghirdetett időpontban, a lakosságnál keletkező veszélyes hulladéktól megszabadítva a lerakót. A marcali lerakón ezt a hulladékot válogatják, a hasznosítható elemeket hasznosító szervezethez juttatják.

Állati tetemek gyűjtése: 2005. december 31-ig lehetséges a dögkutak használata. A 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet szerint a SZATEV Fehérjefeldolgozó-, Takarmánygyártó és Közszolgáltató Rt. (3800 Szikszó, külterület) rendelkezik a szükséges kapacitással. A térségben engedéllyel rendelkezik még a Terre-Vita Kft. (Eger). Az általuk kezelt állati eredetű hulladék mezőgazdasági hasznosításra kerül, talajerő visszapótló anyagként. Fenti rendelet szerint a dögkutak 2005. december 31-ig történő bezáráshoz a meglévő begyűjtési rendszert kell kiterjeszteni a teljes régióra, illetve hűthető hulladékgyűjtő műtárgyakat kell helyettük rendszerbe állítani. A rétsági önkormányzat anyagi források hiányában a hűtőház és szállítás költségeit nem tudja fedezni, megfelelő pályázati források rendelkezésre állása esetén a műszaki feltételeket megteremti.

Települési folyékony hulladék a csatornahálózat kiépítettsége mára 100 %-sá vált, a rákötöttség aránya 75 %-os. Ösztönözni kell a rákötés 100 százalékossá válását. Ezt segíti a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény 11. § (1) bekezdése:

“A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.”

Véleményünk szerint e 2005. január 1-től hatályos rendelkezés hatására az első kiszabott talajterhelési díjak beszedését követően a csatornahálózatra történő rákötés mértéke meg fogja hamarosan közelíteni a 100 %-ot.

VI./34. táblázat	A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok

| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél | % | Mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szelektív gyűjtés bevezetése 2008-ig | 30 |  |
|  | Lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szervesanyag csökkentése 2008-ig | 50 |  |
| Települési folyékony hulladék | Kikerül az önkormányzat hatásköréből, mert a csatornázottság már az idei évben 100 %-os lesz |  |  |
| Építési, bontási hulladékok (inert) | Hasznosítómű megfizethető szállítási közelségbe települése setén az odaszállítás ösztönzése | 50 | 70 |

VI./35. táblázat	A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi és regionális hasznosítási , ártalmatlanítási célok összehasonlítása

|  | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél |  |
| --- | --- | --- |
|  | Helyi | Területi |
| Települési szilárd hulladék | Lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szervesanyag csökkentése 2008-ig 50 % | Lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szervesanyag csökkentése 2008-ig 50 % (2014-ig 35 %) |
| Építési, bontási hulladékok (inert) | Hasznosítómű megfizethető szállítási közelségbe települése setén az odaszállítás ösztönzése 50 % | A keletkező hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása 50 % |

VI./36. táblázat	A kiemelten kezelendő hulladékáramokra vonatkozó hasznosítási , ártalmatlanítási célok

| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél | % | Mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hulladékolajok | A hulladékolajok, akkumulátorok hasznosítása valószínűleg az olajcserét, akkumulátorcserét végző szolgáltatókon keresztül kerül ártalmatlanításra. A további hulladékok közül az elemek elkülönített gyűjtését a közeljövőben kell megszervezni, és ártalmatlanító szervezethez juttatni. A kiselejtezett gépjárművek hasznosítása is a jövőben megoldandó feladat. Ez a cél csak akkor teljesíthető, ha a közelben a szelektíven gyűjtött hulladék átvételét és hasznosítóhoz juttatását biztosítják. (Ld. Időközben hatályba lépett a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (X. 23.) Kormány rendeletet.) |  |  |
| Akkumulátorok, elemek |  |  |  |
| Elektronikai hulladékok |  |  |  |
| Kiselejtezett gépjárművek |  |  |  |
| Egészségügyi hulladékok | Szervezett gyűjtés keretében égetőműre jutnak | 100 | 0,2 |
| Álltai eredetű hulladékok | Jelenleg dögkútra kerül, ennek kiváltása az előírt 2005. december 31. határidőig megfelelő hűthető gyűjtőház létesítése esetén reális | - | 0,04 |
| Gumihulladék | 20 t/év keletkező hulladék vagy marcali lerakóra, vagy ha létesül időközben közeli hasznosító kapacitás, oda juttatása | 50 | 10 |

VI./37. táblázat	A kiemelten kezelendő hulladékáramokra vonatkozó helyi és regionális hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása

|  | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél |  |
| --- | --- | --- |
|  | Helyi | Területi |
| Hulladékolajok |  | űő |
| Akkumulátorok, elemek |  |  |
| Elektronikai hulladékok |  |  |
| Kiselejtezett gépjárművek |  |  |
| Állati eredetű | Dögkút a hűtőkapacitás kiépüléséig | Meglévő komposztáló telepek kapacitásnövekedése, speciális égetőmű létesítése 20.000 t/év |
| Gumihulladék | 50 % hasznosítás (mert van lerakásra is engedély a térségben) | 84 %-os hasznosítás megfelelő kapacitás kiépülése esetén |

# VII. fejezet	 A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához az alábbi lényeges pontokon kell a jelenlegi rendszert fejleszteni.

- Önkormányzatnál ki kell jelölni a hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósítását elősegítő munkatársat.

- A felelős munkatárs első körben pályázati lehetőségeket kutat fel a házi komposztálás elősegítése érdekében.

- Pályázati lehetőségeket vagy hulladékkezelő vállalkozásokat keres meg azért, hogy a kialakítandó gyűjtőszigetek (jelen álláspont szerint kb. 3 db) szelektív gyűjtésre alkalmas műtárgyait beszerezze (színes és fehér üveg, műanyag, fém csomagolóeszközök gyűjtésére)

- A városban 2008-ig hulladékgyűjtő udvar kell, hogy létesüljön, ennek helyét ki kell jelölni, a rendezési tervben rögzíteni, majd pályázati forrást találni a létesítésre, és ha lehetőség van az üzemeltetésre is. Az itt gyűjtendő hulladékok kijelölésénél a kiemelten kezelendő hulladékáramok elkülönített gyűjtését érdemes biztosítani. Pl. akkumulátor, szárazelem, elektronikai hulladékok, hulladék olajok, vagy hulladék étolaj, stb.

- Hasznosító szervezethez csatlakozással (kht-k), vagy a regionális gyűjtőrendszer keretében kialakuló szelektív gyűjtési rendszerben az előírt mértékű hasznosítási arányok teljesülésének biztosítása

- Annak figyelemmel kísérése, hogy a térségben hol létesül olyan hulladékhasznosító mű, amelyre a városban képződő hulladék gazdaságosan beszállítható.

- A szelektív gyűjtésre történő oktatás szervezése

- A későbbi regionális hulladéklerakóhoz történő csatlakozás ismeretében a szelektív hulladékgyűjtésre ösztönző díjfizetési rendszer kidolgozása.

- Felhagyott kommunális szilárd hulladéklerakó felügyelőségi határozatban foglalt mértékig történő rekultiválása 2009-ig.

- A dögkút felszámolása csak az azt helyettesítő kezelőrendszer kiépülése estén tartható.

- Települési folyékony hulladék

## VII.1.	Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok

VII./40. táblázat	Módszerfejlesztéssel, intézményfejlesztéssel, ismeretterjesztéssel, szemlélet-formálással, tájékoztatással, oktatással, képzéssel és kutatás-fejlesztéssel foglakozó programok

| Program célja | Határidő | Felelős | Költség (eFt) | Forrás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tudatformálás | Komposztáló edények beszerzését lehetővé tevő pályázat sikere esetén az eszköz megvásárlása előtt | Polgármester | 100 | Önerő, vagy pályázati összeg |
|  | Gyűjtőszigetek kialakítása előtt ismertető hirdetések, helyben szokásos és egyéb közzététel | Polgármester | 120 | Önerő, vagy pályázati összeg |
|  | Hulladékudvar létesítésének ismertetése a lakossággal | Polgármester | 200 | Önerő, vagy pályázati összeg |
|  | Regionális lerakóhoz csatlakozáskor a begyűjtőjáratokhoz vihető hulladékokról tájékoztatás | Polgármester | 400 | Önerő, vagy pályázati összeg |

## VII.2. Hulladékgazdálkodási cselekvési program

### VII.2.1.	A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása

Az önkormányzat első lépésben a legegyszerűbben megvalósítható hasznosítási célnak tesz eleget: házi komposztálók beszerzésére keres pályázati forrásokat és az eszközök beérkezésekor azokat kezelési útmutatóval együtt vehetik át az érintettek. Ezzel a komposztálható szerves hulladék közel fele kikerül a hulladékáramból.

A következő lépés a város területén hulladékgyűjtő szigetek létesítése (egyelőre három van tervben), ezeket csak akkor telepítik le, ha az elkülönítetten gyűjtött hulladékot hasznosító szervezet (kht, hulladékgazdálkodó vállalat) hasznosításra átveszi. Három hulladékgyűjtő sziget létesítését tervezik. Ezekben a konténerekben a színes- és fehérüveg, papír, fém, műanyag hulladékok elkülönített gyűjtésére lesz lehetőség.

Az 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 2. számú táblázata alapján Rétságon a lakosságszámból (3000 fő) következően egy hulladékudvar létesítése indokolt. A gyűjtendő hulladékok körét a közeli hasznosítási lehetőségek és gazdaságosan működtethető begyűjtő járatok fogják pontosan behatárolni. A hulladékudvar lehetséges helykijelölését a térképmellékleten adtuk meg. A hulladékudvar lehetséges helyének kijelölésekor elsődleges szempont volt a jó megközelíthetőség, lakosság által gyakran látogatott helyszínek közelsége. A hulladékudvar létesítése telepengedély köteles tevékenység, illetve rendelkeznie kell üzemeltetési utasítással. Ez utóbbi tartalmazza a nyitva tartási időt is. A hulladékudvar tervezése során figyelembe kell venni a 8/2002. (IIII. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt nappali határértéket, 50 dB-t.

Amikor kiderül, hogy Rétság a Nógrádmarcali vagy az észak-kelet Pest megyei ISPA régióhoz csatlakozik, az ezek kertében biztosítandó szelektív gyűjtési tevékenységekben részt fog venni. Ennek keretében oldható meg a hulladékgyűjtő szigeteken és hulladékgyűjtő udvarokban elkülönítetten gyűjtött hulladékok hasznosítóhoz juttatása.

Az összesített hulladékmennyiségek a tervezési időszak végére:

Képződő hulladék: 1239 t/év (szennyvíziszap nélkül, mert ez átkerül a tisztítóművek felelősségi körébe).

1239 t-280 t biológiailag lebomló – 70 t inert – 28 t veszélyes hulladék =861 t lerakásra kerülő hulladék.

Mindez természetesen csak a megfelelő hasznosító kapacitások kiépülése esetén realitás, illetve ha a regionális lerakó a kiszolgáló létesítményekkel realizálódik.

A felhagyott rétsági kommunális lerakó Felügyelőségi határozatban meghatározott mértékig történő rekultiválása 2009-ig.

VII./41. táblázat	A nem veszélyes hulladékáramok hasznosításához, ártalmatlanításához szükséges kapacitásigények bemutatása

| Hulladék | Hasznosítás/ Ártalmatlanítás | Kapacitásigény* | Hasznosítás/ ártalmatlanítás helye** |
| --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | Lerakás/hasznosítás | 861 t/év | Borsosberény /Nógrádmarcal/ Észak-kelet Pest megyei Ispa projekt keretében létesülő regionális lerakó |
| Települési folyékony hulladék | Csatornán a 100 % | - |  |
| Kommunális szennyvíziszap | Csatornán a 100 % | - |  |
| Építési-bontási hulladék és egyéb inert hulladék | Fele részben hasznosítás | 70 t/év | Még nem ismert |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék | - | - |  |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék | Lerakás/hasznosítás | 144 | Borsosberény /Nógrádmarcal/ Észak-kelet Pest megyei Ispa projekt keretében létesülő regionális lerakó |

* A prognosztizált adatokat százalékos intervallumban (pl. 80 t/év ±10%) kell megadni

** A lehetséges válaszok: Helyben megoldható, régiós szinten megoldható, régión kívül megoldható, országos szinten megoldható, országos szinten nem megoldható

VII./42. táblázat	A nem veszélyes hulladékok hasznosításával, ártalmatlanításával kapcsolatos cselekvési program

| Cselekvési program | Felelős | Érintettek köre | Határidő | Költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Házi komposztálók beszerzése | Polgármester | Kertes házakban élők | 2005. dec. 31. | 2.000 |
| Gyűjtőszigetek kialakítása 3 db | Polgármester | Teljes lakosság | 2006. dec. 31. | 2.500-3.000 |
| Hulladékudvar kialakítás |  |  | 2008. dec. 31. | 17.700 |

VI./43. táblázat	A kiemelten kezelendő hulladékáramok hasznosításához, ártalmatlanításához szükséges kapacitásigények bemutatása

| Hulladék | Hasznosítás/ Ártalmatlanítás | Kapacitásigény* | Hasznosítás/ ártalmatlanítás helye** |
| --- | --- | --- | --- |
| Veszélyes hulladékok |  |  |  |
| Hulladékolajok | Begyűjtőjárat v. hulladékudvar | 11 t/év ± 10 % | Régiós szinten megoldható |
| Akkumulátorok és szárazelemek | Begyűjtőjárat v. hulladékudvar | 6 t/év ± 10 % | Régiós szinten megoldható/helyben megoldható, ha lesz pályázati forrás hulladékudvar létesítésre |
| Elektromos és elektronikai hulladékok | Bontás- és újrahasznsoító kapacitás létesülése esetén | 8 t/év ± 10 % | Régiós szinten megoldandó |
| Kiselejtezett gépjárművek | Bontás- és újrahasznsoító kapacitás létesülése esetén | 11 t/év ± 10 % | Országos /Régiós szinten megoldandó |
| Egészségügyi hulladékok | Begyűjtés jelenleg is megoldott | 0,2 t/év ± 10 % | Helyileg megoldott |
| Állati eredetű hulladékok | Begyűjtés és elszállítás | 0,04 t/év ± 10 % | Országos szinten megoldandó, kétséges, hogy helyben a területi tervben szereplő 2005 dec. 31-ig történő dögkút-bezárás helyben tartható lenne. |
| Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik | Begyűjtés és elszállítás | 0,02 t/év ± 10 % | Országos szinten megoldandó, visszagyűjtéssel |
| Azbeszt | Adatgyűjtés | Nincs információ | Országos szinten megoldandó |
| Egyéb hulladék |  |  |  |
| Nem veszélyes hulladékok |  |  |  |
| Csomagolási hulladékok összesen | Szelektív gyűjtés, hasznosítóhoz szállítás | 293 t/év ± 5% | Részben helyi szinten megoldható, valószínűleg gazdaságosabb a régiós szintű gyűjtés-hasznosítás |
| Gumi | Szelektív gyűjtés, hasznosítóhoz szállítás | 20 t/év ± 10 % | Régiós/országos szinten megoldandó |
| Egyéb hulladék |  |  |  |

* A prognosztizált adatokat százalékos intervallumban (pl. 80 t/év ±10%) kell megadni

** A lehetséges válaszok: Helyben megoldható, régiós szinten megoldható, régión kívül megoldható, országos szinten megoldható, országos szinten nem megoldható

VII./44. táblázat	A kiemelten kezelendő hulladékáramok hasznosításával, ártalmatlanításával kapcsolatos cselekvési program

| Cselekvési program | Felelős | Érintettek köre | Határidő | Költség (eFt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hulladék olajok Akkumulátorok/elemek Elektronikai hulladékok szelektív gyűjtése, hasznosítása | Polgármester | Város lakossága | 2008. dec. 31. | 17.700 |
| Kiselejtezett járművek szakszerű bontása, hasznosítása | Országos szinten megoldandó | Város lakossága | 2007-től |  |
| Egészségügyi hulladékok/megoldott jelenleg is |  |  |  |  |
| Állati eredetű hulladékok | Országos szinten megoldandó, a határidő csak akkor tartható, ha a kezelés, gyűjtés országos szinten megoldódik. | Város lakossága | Dögkutak felszámolása2005. dec. 31? |  |
| Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik | Országos szinten visszagyűjtő rendszert kiépítik | Város lakossága | 2006-ig |  |
| Azbeszt adatgyűjtés, mert nincs róla információ | Polgármester | Lakótelepi épületek felülvizsgálata | 2006-ig | 500 |
| Csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésének bevezetése | Polgármester | Város lakossága | 2005. dec. 31. | 2.500-3.500 |
| Gumihulladék hasznosítás hulladékudvaron gyűjtéssel, vagy marcali lerakással | Országos szinten megoldandó | Város lakossága | 2006. |  |

VI./45. táblázat	A csomagolási hulladékok hasznosításához, ártalmatlanításához szükséges kapacitásigények bemutatása

| Hulladék | Hasznosítás/ Ártalmatlanítás | Kapacitásigény* | Hasznosítás, ártalmatlanítás helye** |
| --- | --- | --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | Szelektív gyűjtés bevezetése | 139 t/év ± 10 % | Helyben megoldható /gyűjtőszigetek |
| Műanyag csomagolási hulladék | Szelektív gyűjtés bevezetése | 63 t/év ± 10 % | Régiós szinten megoldandó a hasznosítóhoz juttatás |
| Fa csomagolási hulladék | Szelektív gyűjtés bevezetése | 0-1t/év ± 10 % | Régiós szinten megoldandó a hasznosítóhoz juttatás |
| Fém csomagolási hulladék | Szelektív gyűjtés bevezetése | 20 t/év ± 10 % | Régiós szinten megoldandó a hasznosítóhoz juttatás |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | Szelektív gyűjtés bevezetése | 30 t/év ± 10 % | Régiós szinten megoldandó a hasznosítóhoz juttatás |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | Szelektív gyűjtés bevezetése | 0-1 t/év ± 10 % | Régiós szinten megoldandó a hasznosítóhoz juttatás |
| Üveg csomagolási hulladék | Szelektív gyűjtés bevezetése | 30 t/év ± 10 % | Régiós szinten megoldandó a hasznosítóhoz juttatás |
| Textil csomagolási hulladék | Szelektív gyűjtés bevezetése | 11 t/év ± 10 % | Régiós szinten megoldandó a hasznosítóhoz juttatás |

*A prognosztizált adatokat százalékos intervallumban (pl. 80 t/év ±10%) kell megadni

** A lehetséges válaszok: Helyben megoldható, régiós szinten megoldható, régión kívül megoldható, országos szinten megoldható, országos szinten nem megoldható

### VII.2.2. A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai

Rekultiválási kötelezettség: az 1991-ben felhagyott, 1 m-es földtakarással ellátott 039/10 hrsz-on található lerakó környezetvédelmi felülvizsgálata megtörtént, a Környezetvédelmi Felügyelőség KF: 13737-7/2004. számú határozatában a következőkre kötelezte az Önkormányzatot.

- A felülvizsgálatban javasoltaknak megfelelően monitoring tervet kell készíteni és benyújtani a Felügyelőségre.

- A kutak vízjogi engedélyét be kell szerezni.

- A tervezett talajvíz minőség vizsgálatokat a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendeletben szereplő komponensek köréből kell megadni.

- A monitoring vizsgálati eredményeinek ismeretében kell a hulladéklerakó utógondozására tervet készíteni és engedélyeztetni.

- A lerakóhoz vezető út melletti illegálisan lerakott hulladékot össze kell gyűjteni és elszállíttatni engedéllyel rendelkező lerakóra.

- Intézkedni annak érdekében, hogy a továbbiakban a területre illegális hulladék ne kerüljön a területre.

- Évi két kaszálás a gyomtalanítás érdekében.

A város további elhagyott hulladékait az Önkormányzat rendszeresen elszállíttatja.

## VII.3. A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje

- Házi komposztálók beszerzése, pályázati lehetőségek igénybevételével

- Gyűjtőszigetek kijelölése, eszközökkel feltöltése, hasznosító szervezethez juttatásával (csomagolási hulladékok)

- Pályázati lehetőségek felkutatása a létesítendő hulladékudvarhoz

- Regionális hulladékkezelőhöz történő csatlakozás (Nógrádmarcali / Észak-kelet Pest megyei ISPA projekt)

Csatlakozást követően

- Komposztálható hulladékok regionális lerakón kialakított komposztálóra juttatása

- Csomagolóanyagok szelektív gyűjtése (szigetek, udvar) és hasznosítóhoz juttatása (ez részben megvalósulhat a csatlakozóst megelőzően is)

- Hulladék olajok, akkumulátorok / elemek, elektronikai hulladékok hulladékudvaron gyűjtött anyagainak hasznosítóhoz/ártalmatlanítóhoz juttatása

- Kiselejtezett járművek országosan kiépülő hasznosító hálózatába eljuttatni a roncsokat (kiépülés esetén)

- Állati eredetű hulladékok országosan kiépülő hűtő-tároló, vagy egyéb megoldást alkalmazó, közelben elérhető rendszerébe juttatni az ilyen hulladékot

- Növényvédőszerek csomagolóanyaginak visszagyűjtő hálózatba juttatása

- Azbeszt-mentesítéshez adatgyűjtés

- Gumihulladék hasznosítóhoz juttatása az országos hasznosító rendszer kiépüléskor

VIII. fejezet	A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához szükséges becsült költségek

- Szemléletformáláshoz ismertetők írása, nyomtatása:	820 eFt

- Házi komposztálók beszerzése	2.000 eFt

- Gyűjtősziget létesítés	2.500-3.000 eFt

- Hulladékudvar létesítés	17.700 eFt

- Azbeszt felmérés	500 eFt

- A regionális gyűjtőrendszerekhez csatlakozás
nagyobb működtetési költségére még nem tudunk 
információ hiányában becslést adni.

- Dögkutak állapotfelmérése, felszámolása
csak akkor költséglehető, ha a felszámolás 
reálissá válik

Összesen:	24.020 eFt

A további kiadások a gyűjtő / hasznosító rendszerek megvalósulása után számszerűsíthetők.

# Melléklet:

1 db térképmelléklet

2. sz. melléklet: Hulladékkódok, amelyek a táblázatokban hely hiányában nem szerepelhetnek

3. sz. melléklet: hulladékgyűjtő udvarban begyűjthető hulladékok azonosító száma, megnevezése

## 2. sz. melléklet: Hulladékkódok, melyek a táblázatokban hely hiányában nem szerepelhettek a felsorolás nem teljes körű

Inert hulladékok: 17 főcsoport alábbi része

| 17 | ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) |
| --- | --- |
| EWC |  |
| 17 01 | beton, tégla, cserép és kerámia |
| 17 01 01 | beton |
| 17 01 02 | téglák |
| 17 01 03 | cserép és kerámiák |
| 17 01 07 | beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól |
| 17 02 | fa, üveg és műanyag |
| 17 02 01 | fa |
| 17 02 02 | üveg |
| 17 02 03 | műanyag |
| 17 05 | föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő |
| 17 05 04 | föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól |
| 17 05 06 | kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től |
| 17 05 08 | vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től |
| 17 08 | gipsz-alapú építőanyagok |

Mezőgazdasági, és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok: 02 főcsoport nem veszélyes hulladékokat tartalmazó része

| 02 | MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |
| --- | --- |
| EWC |  |
| 02 01 | mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai |
| 02 01 01 | mosásból és tisztításból származó iszap |
| 02 01 02 | hulladékká vált állati szövetek |
| 02 01 03 | hulladékká vált növényi szövetek |
| 02 01 04 | műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket) |
| 02 01 06 | állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya) |
| 02 01 09 | mezőgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a 02 01 08-tól |
| 02 02 | hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladékok |
| 02 02 01 | mosásból és tisztításból származó iszapok |
| 02 02 02 | hulladékká vált állati szövetek |
| 02 02 03 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |
| 02 02 04 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |
| 02 02 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 02 03 | gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából; konzervgyártásból; élesztő és élesztő kivonat készítéséből, melasz feldolgozásból és fermentálásból származó hulladékok |
| 02 03 01 | mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszapok |
| 02 03 02 | tartósítószer hulladékok |
| 02 03 03 | oldószeres extrakcióból származó hulladékok |
| 02 03 04 | fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok |
| 02 03 05 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |
| 02 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 02 04 | cukorgyártási hulladékok |
| 02 04 01 | cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld |
| 02 04 02 | nem szabványos kalcium-karbonát |
| 02 04 03 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |
| 02 04 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 02 05 | tejipari hulladékok |
| 02 05 01 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |
| 02 05 02 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |
| 02 05 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 02 06 | a sütő- és cukrászipari hulladékok |
| 02 06 01 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |
| 02 06 02 | tartósítószer hulladék |
| 02 06 03 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |
| 02 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 02 07 | alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladékok (kivéve kávé, tea és kakaó) |
| 02 07 01 | a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladékok |
| 02 07 02 | szeszfőzés hulladéka |
| 02 07 03 | kémiai kezelésből származó hulladék |
| 02 07 04 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |
| 02 07 05 | folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok |
| 02 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

Hulladék olajok 13 főcsoport

| 13 | OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat) |
| --- | --- |
| 13 01 | hidraulika olaj hulladékok |
| 13 01 01* | PCB-ket tartalmazó hidraulika olajok |
| 13 01 04* | klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulziók |
| 13 01 05* | klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulziók |
| 13 01 09* | klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulika olajok |
| 13 01 10* | klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok |
| 13 01 11* | szintetikus hidraulika olajok |
| 13 01 12* | biológiailag könnyen lebomló hidraulika olajok |
| 13 01 13* | egyéb hidraulika olajok |
| 13 02 | motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladékok |
| 13 02 04* | ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok |
| 13 02 05* | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok |
| 13 02 06* | szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok |
| 13 02 07* | biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok |
| 13 02 08* | egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok |
| 13 03 | szigetelő és hő-transzmissziós olajok |
| 13 03 01* | PCB-ket tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok |
| 13 03 06* | ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok, amelyek különböznek a 13 03 01-től |
| 13 03 07* | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok |
| 13 03 08* | szintetikus szigetelő és hő-transzmissziós olajok |
| 13 03 09* | biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hő-transzmissziós olajok |
| 13 03 10* | egyéb szigetelő és hő-transzmissziós olajok |
| 13 07 | folyékony üzemanyagok hulladékai |
| 13 07 01* | tüzelőolaj és dízelolaj |
| 13 07 02* | benzin |
| 13 07 03* | egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) |
| 13 08 | közelebbről nem meghatározott olajhulladékok |
| 13 08 02* | egyéb emulziók |
| 13 08 99* | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

Akkumulátorok és szárazelemek,

| 16 06 |  | elemek és akkumulátorok |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 06 01* |  | ólomakkumulátorok |  |
| 16 06 02* |  | nikkel-kadmium elemek |  |
| 16 06 03* |  | higanyt tartalmazó elemek |  |
| 16 06 04 |  | lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03) |  |
| 16 06 05 |  | egyéb elemek és akkumulátorok |  |
| 16 06 06* |  | elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött elektrolit |  |
| 20 01 33* | elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók |  |  |
| 20 01 34 | elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól |  |  |

Elektromos és elektronikai hulladékok

| 16 02 |  | elektromos és elektronikus berendezések hulladékai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 02 09* |  | PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok |  |
| 16 02 10* |  | PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től |  |
| 16 02 11* |  | klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezések |  |
| 16 02 12* |  | azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezések |  |
| 16 02 13* |  | veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől |  |
| 16 02 14 |  | használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 13-ig felsoroltaktól |  |
| 16 02 15* |  | használatból kivont berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok |  |
| 16 02 16 |  | használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-től |  |
| 20 01 35* | veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól |  |  |
| 20 01 36 | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól |  |  |

Kiselejtezett gépjárművek

| 16 01 | a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint a járművek karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08) |
| --- | --- |
| 16 01 03 | termékként tovább nem használható gumiabroncsok |
| 16 01 04* | termékként tovább nem használható járművek |
| 16 01 06 | termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevőket |
| 16 01 07* | olajszűrők |
| 16 01 08* | higanyt tartalmazó alkatrészek |
| 16 01 09* | PCB-ket tartalmazó alkatrészek |
| 16 01 10* | robbanó tulajdonságú alkatrészek (pl. légzsákok, pirotechnikai övfeszítők) |
| 16 01 11* | azbesztet tartalmazó súrlódóbetétek |
| 16 01 12 | súrlódóbetétek, amelyek különböznek a 16 01 11-től |
| 16 01 13* | fékfolyadékok |
| 16 01 14* | veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok |
| 16 01 15 | fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a 16 01 14-től |
| 16 01 16 | cseppfolyósított gázok tartályai |
| 16 01 17 | vasfémek |
| 16 01 18 | nem-vas fémek |
| 16 01 19 | műanyagok |
| 16 01 20 | üveg |
| 16 01 21* | veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig tartó, valamint a 16 01 13 és a 16 01 14 alatt felsoroltaktól |
| 16 01 22 | közelebbről nem meghatározott alkatrészek |
| 16 01 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |

Egészségügyi hulladékok

| 18 | EMBEREK, ILLETVE ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (kivéve azokat a konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak) |
| --- | --- |
| 18 01 | szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok |
| 18 01 01 | éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03) |
| 18 01 02 | testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és konzervált vért is beleértve (kivéve 18 01 03) |
| 18 01 03* | egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében |
| 18 01 04 | hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák) |
| 18 01 06* | veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek |
| 18 01 07 | vegyszerek, amelyek különböznek 18 01 06-tól |
| 18 01 08* | citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek |
| 18 01 09 | gyógyszerek, amelyek különböznek 18 01 08-tól |
| 18 01 10* | fogászati célokra használt amalgám hulladék |
| 18 02 | állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok |
| 18 02 01 | éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02) |
| 18 02 02* | egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében |
| 18 02 03 | hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében |
| 18 02 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek |
| 18 02 06 | vegyszerek, amelyek különböznek 18 02 05-től |
| 18 02 07* | citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek |
| 18 02 08 | gyógyszerek, amelyek különböznek 18 02 07-től |

Állati eredetű veszélyes hulladékok

| 02 | MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |
| --- | --- |
| 02 01 | mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai |
| 02 01 08* | veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok |
| 18 02 | állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok |
| 18 02 02* | egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében |
| 18 02 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek |
| 18 02 07* | citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek |

Növényvédő szerek és csomagolóeszközeik veszélyes hulladékai

| 02 | MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |
| --- | --- |
| 02 01 | mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai |
| 02 01 08* | veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok |
| 15 01 10* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok |

Azbeszt

| 16 02 12* | azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezések |
| --- | --- |

| 17 06 | szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok |
| --- | --- |
| 17 06 01* | azbeszttartalmú szigetelőanyagok |
| 17 06 05* | azbesztet tartalmazó építőanyagok |

Csomagolási hulladékok

| 15 | HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT |
| --- | --- |
| 15 01 | csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat) |
| 15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladékok |
| 15 01 02 | műanyag csomagolási hulladékok |
| 15 01 03 | fa csomagolási hulladékok |
| 15 01 04 | fém csomagolási hulladékok |
| 15 01 05 | vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok |
| 15 01 06 | egyéb, kevert csomagolási hulladékok |
| 15 01 07 | üveg csomagolási hulladékok |
| 15 01 09 | textil csomagolási hulladékok |
| 15 01 10* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok |
| 15 01 11* | veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat |
| 15 02 | abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat |
| 15 02 02* | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat |
| 15 02 03 | abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től |

| 20 | TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS |
| --- | --- |
| 20 01 | elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) |
| 20 01 01 | papír és karton |
| 20 01 02 | üveg |

Gumi hulladék

| 16 | A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK |
| --- | --- |
| 16 01 03 | termékként tovább nem használható gumiabroncsok |

## 3. sz. melléklet Hulladékgyűjtő udvarban begyűjthető hulladékok azonosító száma, megnevezése

| 02 | MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |
| --- | --- |
| 02 01 | mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai |
| 02 01 04 | műanyag hulladék (kivéve a csomagolóeszközöket) |
| 02 01 08 | veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok |
| 02 01 09 | mezőgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a 02 01 08-tól |
| 03 | FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |
| 03 02 | faanyagvédő szer hulladékok |
| 03 02 99 | közelebbről nem meghatározott faanyagvédő szerek |
| 07 | SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |
| 07 03 | szerves festékek, pigmentek és színezékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (kivéve 06 11) |
| 07 03 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 07 06 | zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |
| 07 06 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 07 07 | finom vegyszerek és vegyipari termékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 07 07 99 | közelebbről nem meghatározott hulladékok |
| 08 | BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK |
| 08 01 | festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladékok |
| 08 01 11 | szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok |
| 08 01 12 | festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től |
| 08 01 17 | festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok |
| 08 01 18 | festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 17-től |
| 08 01 21 | festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok |
| 08 03 | nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok |
| 08 03 17 | veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner |
| 08 03 18 | hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től |
| 08 04 | ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket is beleértve) |
| 08 04 09 | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai |
| 08 04 10 | ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től |
| 09 | FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKAI |
| 09 01 07 | ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és –papír |
| 09 01 08 | ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és –papír |
| 09 01 10 | egyszerhasználatos fényképezőgépek, áramforrás nélkül |
| 09 01 11 | egyszerhasználatos fényképezőgépek, amelyek a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszámú tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaznak |
| 09 01 12 | áramforrást is tartalmazó, egyszerhasználatos fényképezőgépek, amelyek különböznek a 09 01 11-től |
| 13 | OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat) |
| 13 02 | motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladékok |
| 13 02 05 | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok |
| 13 02 06 | szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok |
| 13 02 07 | biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok |
| 15 | HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT |
| 15 01 | csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat) |
| 15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladékok |
| 15 01 02 | műanyag csomagolási hulladékok |
| 15 01 03 | fa csomagolási hulladékok |
| 15 01 04 | fém csomagolási hulladékok |
| 15 01 05 | vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok |
| 15 01 06 | egyéb, kevert csomagolási hulladékok |
| 15 01 07 | üveg csomagolási hulladékok |
| 15 01 09 | textil csomagolási hulladékok |
| 15 01 10 | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok |
| 15 01 11 | veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat |
| 16 | A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK |
| 16 01 03 | termékként tovább nem használható gumiabroncsok |
| 16 01 14 | veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok |
| 16 01 15 | fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a 16 01 14-től |
| 16 01 17 | vasfémek |
| 16 01 18 | nem vasfémek |
| 16 01 19 | műanyagok |
| 16 01 20 | üveg |
| 16 02 | elektromos és elektronikus berendezések hulladékai |
| 16 02 11 | klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezések |
| 16 02 13 | veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől |
| 16 02 14 | használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től 16 02 13-ig felsoroltaktól |
| 16 02 16 | használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek a 16 02 15-től |
| 16 06 | elemek és akkumulátorok |
| 16 06 01 | ólomakkumulátorok |
| 16 06 02 | nikkel-kadmium elemek |
| 16 06 03 | higanyt tartalmazó elemek |
| 16 06 04 | lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03) |
| 16 06 05 | egyéb elemek és akkumulátorok |
| 17 | ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) |
| 17 01 | beton, tégla, cserép és kerámia |
| 17 01 01 | beton |
| 17 01 02 | téglák |
| 17 01 03 | cserép és kerámiák |
| 17 01 07 | beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól |
| 17 02 | fa, üveg és műanyag |
| 17 02 01 | fa |
| 17 02 02 | üveg |
| 17 02 03 | műanyag |
| 17 04 | fémek (beleértve azok ötvözeteit is) |
| 17 04 01 | vörösréz, bronz, sárgaréz |
| 17 04 02 | alumínium |
| 17 04 03 | ólom |
| 17 04 04 | cink |
| 17 04 05 | vas és acél |
| 17 04 06 | ón |
| 17 04 07 | fémkeverékek |
| 17 05 | föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő |
| 17 05 04 | föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól |
| 17 06 | szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok |
| 17 06 04 | szigetelőanyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól |
| 17 08 | gipsz alapú építőanyagok |
| 17 08 02 | gipsz alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től |
| 17 09 | egyéb építkezési és bontási hulladékok |
| 17 09 04 | kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól |
| 20 | TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS |
| 20 01 | elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) |
| 20 01 01 | papír és karton |
| 20 01 02 | üveg |
| 20 01 10 | ruhanemű |
| 20 01 11 | textíliák |
| 20 01 13 | oldószerek |
| 20 01 14 | savak |
| 20 01 15 | lúgok |
| 20 01 17 | fényképészeti vegyszerek |
| 20 01 19 | növényvédő szerek |
| 20 01 21 | fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok |
| 20 01 23 | klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések |
| 20 01 25 | étolaj és zsír |
| 20 01 26 | olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től |
| 20 01 27 | veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták |
| 20 01 28 | festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től |
| 20 01 29 | veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek |
| 20 01 30 | mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től |
| 20 01 31 | citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek |
| 20 01 32 | gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től |
| 20 01 33 | elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók |
| 20 01 34 | elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól |
| 20 01 35 | veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól |
| 20 01 36 | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól |
| 20 01 37 | veszélyes anyagokat tartalmazó fa |
| 20 01 38 | fa, amely különbözik a 20 01 37-től |
| 20 01 39 | műanyagok |
| 20 01 40 | fémek |
| 20 02 | kerti és parkokból származó hulladékok (a temetői hulladékot is beleértve) |
| 20 02 01 | biológiailag lebomló hulladékok |
| 20 02 02 | talaj és kövek |
| 20 03 | egyéb települési hulladék |
| 20 03 07 | lom hulladék |