1

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008 (IV. 10.) számú rendelete a

# Helyi  építési  szabályzat

## módosításáról

## 1.§

A HÉSZ 7.§ /2/ pontjához tartozó táblázat módosul, és a fejezet kiegészül a /4/ ponttal.

(2) Az építési telkeket és a beépítési feltételeket az alábbi táblázat adatai alapján kell meghatározni.

| Az építési telek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Övezeti jele | Beépítés módja | Legnagyobb szintterület sűrűség | Legkisebb területe (m2) | Legnagyobb beépítettsége (%) | Lakóépület legnagyobb magassága (m) |
| Lk | Szabadon álló | 1,0 | 1000 | 40 | 12,5 |
|  | Szabadon álló (k) | 1,2 | 600 | 50 | K |
|  | Oldalhatáron álló | 1,0 | 1000 | 40 | 12,5 |
|  | Oldalhatáron álló (k) | 1,2 | 600 | 50 | K |
|  | Csoportos | 1,5 | 300 | 60 | 6,0 |
|  | Szabadon álló | 1,0 | 1500 | 30 | K |

/4/ A volt laktanya területén a 3., 6. és 7 jelű épülethez tartozó telekterület (épületenként 1500m2) a Mindszenthy emlékpark területét nem tartalmazza.

2. §

A HÉSZ 9.§ /2/-es pontjához tartozó táblázat módosul

(2) Az építési övezetek telkeit és azok beépítési feltételeit az alábbi táblázat adatai alapján kell meghatározni.

3

| Az építési telek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Övezeti jele | Beépítés módja | Legnagyobb szintterület sűrűség | Legkisebb területe (m2) | Legnagyobb beépítettsége (%) | Lakóépület legnagyobb magassága (m) |
| Lke | Szabadon álló | 0,4 | 900 | 30 | 5,00 |
|  | Szabadon álló (k) | 0,6 | 500 | 30 | K |
|  | Oldalhatáron álló | 0,4 | 900 | 30 | 5,00 |
|  | Oldalhatáron álló (k) | 0,6 | 500 | 30 | K |
|  | Ikresen csatlakozó | 0,6 | 500 | 30 | 6,00 |
|  | Zártsorú | 0,6 | 300 | 30 | 7,50 |
|  | Szabadon álló | 0,4 | 800 | 30 | 4,50 |

3. §

A HÉSZ 11.§ /3/-es pontjához tartozó táblázat változik, és a fejezet kiegészül a /6/ és /7/ pontokkal

(3) Az építési övezetek telkeit és annak beépítési feltételeit az alábbi táblázat adatai alapján kell meghatározni.

| Az építési telek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Övezeti jele | Beépítés módja | Legnagyobb szintterület sűrűség | Legkisebb területe (m2) | Legnagyobb beépítettsége (%) | Lakóépület legnagyobb magassága (m) |
| Lf | Szabadon álló | 0,3 | 900 | 30 | 6,00 |
|  | Szabadon álló (k) | 0,4 | 500 | 30 | K |
|  | Oldalhatáron álló | 0,3 | 900 | 30 | 6,00 |
|  | Oldalhatáron álló (k) | 0,4 | 500 | 30 | K |
|  | Ikresen csatlakozó | 0,4 | 600 | 30 | 6,00 |
|  | Szabadon álló | 0,3 | 1200 | 30 | 4,50 |

/6/ Az 1200m2 nagyságú lakótelkek Pusztaszántó településrészen érvényesek.

/7/ Pusztaszántó tervezett lakóterületének a meglévő lakóterülethez kapcsolódó részén

-a nagy mélységű telkek feltárása- út részére min. 16,0m-es sávot szabadon kell hagyni.

/8/  A 285, 286 hrsz-ú központi telektömbben Lf1 jelű (falusias) lakóövezetben, a fennálló övezeti szabályozás helyett a szomszédsági területeken meglévő övezeti normákhoz igazodó szabályozás jön létre, az alábbiak szerint:

Lf1, oldalhatáron álló, max. 40%-os beépítettségű, max. 6.5 építménymagasságú – melyen belől 5,o és 7,0 m. közötti max. 6,5 m építménymagasság lehet.

4

4. §

A HÉSZ 19.§ /3/-es pontja módosul, és a fejezet kiegészül a „megjegyzés” bekezdéssel.

- Az övezeti besorolás a volt honvédségi területnek a meglévő kerítésen belüli részére, és az azon lévő létesítményekre vonatkozik.

- A területet és a rajta lévő épületeket az alábbi funkciók, kiépítésére lehet felhasználni:

  - oktatás és kultúra

  - egészségügy

  - igazgatás

  - turisztika

  - kereskedelmi

  - lakás

  - a felsorolt funkciókhoz tartozó gépkocsik parkolására.

Nem vehető igénybe gazdasági, elsősorban termelő ipari jellegű célra továbbá raktározás, lés munkagépek és tehergépkocsik parkolására.

- Az érintett terület teljes beépítettsége ne haladja meg a 40%-ot az épületek építménymagassága kialakult ill. max. 10 métert, a legkisebb telekterület 1500m2, a zöldfelület 40% legyen.

- A területen építendő új épületeket magastetővel kell ellátni. A tetőtér beépítése megengedett.

- Meglévő lapos tetős létesítmény felújítása esetén ugyancsak magastetőt kell alkalmazni.

- A területen meglévő növényzetet, elsősorban a faállományt védeni szükséges, fát kivágni csak az önkormányzat jegyzőjének engedélyével szabad.

- Közművek csak a terepszint alatt elhelyezett vezetékben, vagy kiépített alépítményekben helyezhetők el.

Megjegyzés:

- A volt laktanya területén a meglévő épületek közül a lakásfunkciót ellátók, továbbá a szabad területen tervezett családiházak a HÉSZ „lakóterületek” fejezetében szerepelnek.

- A kialakult mellett a max. 10m építménymagasság az emeletráépítések esetén érvényes.

5. §

A HÉSZ 28.§ /1/-es pontja kiegészül a következők szerint:

- Kiszolgáló lakóutak:

- Táncsics út

- Hunyadi utca

- Templom utca

- Radnóti út

- 356/23 hrsz.-ú út (új, névtelen utca Petőfi és Radnóti u. között)

5

- Csipke köz

- Jókai utca

- Széchenyi út

- Szérűskert út

- Tölgyfa út

- Börzsönyi út

- „B” jelű tervezett út

- Mikszáth Kálmán út

- Ady út

- Liget köz

- Korányi út

- Rózsavölgy út

- Búzavirág út

- Körtefa út

- Szőlő utca

- 915 hrsz,.ú út (Pusztaszántó, névtelen utca)

- volt laktanya feltáró útjai

- Pusztaszántó tervezett lakóterület útjai, tervezési osztálya sorolásuk: BVI.C.d.)

Ezen utak szabályozási szélessége 16-18m.

6. §

A HÉSZ 30.§ /3/-es pontja módosul, és a fejezet kiegészül a /6/ és /7/ ponttal.

(3) Közterület várakozó helyet jelöl a szabályozási terv

- Polgármesteri Hivatal mellett

- Művelődési Ház mellett

- Takarék utcában

- Kossuth utcában

- Zrínyi utcában

- 011/2 hrsz.-ú területen

- Temető mellett a 08 hrsz.-ú útnál

- Hunyadi utcában

- a volt laktanya területén

A jelzett területeket más célra felhasználni nem lehet.

/6/ A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó (parkoló) helyet fásítani kell.

/7/ A város területén a  „sorgarázsokat” csak föld alatt, ahol a terep adottságok        lehetővé teszik támfal garázsként szabad építeni.

7. §

A HÉSZ 46.§ kiegészül az /5/ ponttal

/1/ Az építési telkek, területek csapadékvíz elvezetését az OTÉK 47.§ (5) és (10) bekezdése alapján kell megoldani, illetve kezelni.

6

/2/ Az élő vízfolyások rendezett partélétől 6,0 – 6,0 m szélességű sávot (kezelési sáv) a karbantartás számára szabadon kell hagyni. Ezen a sávon burkolat készítése megengedett, gyalogos- és kerékpárforgalom számára megnyitható, építmény azonban nem helyezhető el.

/3/ Az élő vízfolyások területén, kezelési sávjaiban bármilyen tevékenység, műszaki infrastruktúra létesítése csak az illetékes vízügyi hatóság hozzájárulásával végezhető.

/4/ Az élő vízfolyás vagy az időszakos vízelvezetés számára létesített árok esetében a meder elrekesztése, a vizek szabad elfolyásának megakadályozása vagy korlátozása (pl. árkok beszántása, vagy eltömítése) t i l o s !

/5/ A volt honvéd laktanya területén a szabályozási terven jelölt csapadékvíz elvezető árok részére – a Radnóti utca felé – a területsávot biztosítani kell.

8.§

A HÉSZ 55.§ /5/-es pontja helyére új szöveg kerül rendeletváltozás miatt.

/5/ Rétság város a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Kormány rendelet 2 sz. melléklete, valamint a 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján felszín alatti víz szempontjából érzékeny területnek minősül.

9.§

/1/ A módosítással érintet területre új épület építésére építési engedély csak a  közműhálózat  (víz-, szennyvíz, elektromos hálózat – közterület megvilágítása) kiépítése után adható.

A használatbavételi engedély megadásának feltétele az úthálózat 80%-os készültsége mely az útalap kialakítását és a csapadékvíz nyíltárkos elvezetését jelenti. A közműhálózat kiépítése a tulajdonos kötelezettsége, anyagilag őt terheli.

/2/ A területen az épületek használatát  kiegészítő épületek (gépkocsi tároló, háztartással kapcsolatos tároló, tüzelő tároló, stb.) csak az épülettel egy tömbben, ahhoz csatlakozóan létesíthetők.

10.§

Záró rendelkezés

/1/ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

/2/ A rendeletet együtt kell alkalmazni a Rétság Város Önkormányzat 13/2003. (VI. 30.) számú rendeletével.

/3/ A módosított rendelet mellékletét képezi:

- Rétság Város kül- és belterületének módosított Szerkezeti Terve (H-1M, H-3M), és Műszaki leírása.

- Rétság Város kül- és belterületének módosított Szabályozási Terve (H-5M1, H- 6M) és Műszaki leírása.

Mezőfi Zoltán sk.							Makrai Piroska sk.

polgármester			      	 		              	      aljegyző